# Šatny a sociální zařízení softbalového hřiště.

Čerpací stanice a výtlak splaškové kanalizace.

# B:  Souhrnná technická zpráva

Investor:       Město Kostelec nad Orlicí,

Palackého náměstí 38 , 517 41 Kostelec nad Orlicí

Místo stavby:  Pozemky parc. č. 2507/1 a 1369/3 KN  k. ú. Kostelec nad Orlicí

1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení .

Staveniště čerpací stanice a k ní příslušejícího výtlaku splaškových vod se nachází u softbalového hřiště v Kostelci nad Orlicí v  intravilánu k.ú. města Kostelce nad Orlicí , v jeho jihohápadní části. Stavba je součástí výstavby šaten a sociálního zařízení pro softbalové hřiště.  Je stavbou převážně podzemní bez nároků na urbanistické a architektonické řešení.

Urbanistické a  architektonické řešení charakter této podzemní stavby  nevyžaduje.

Stavebně technické řešení je dáno vlastním umístěním stavby šaten a a sociálního zařízení softbalového hřiště na které navrhovaná stavba navazuje a doplňuje jej. Zároveň je limitováno umístěním stávající kanalizační stoky a šachty do které bude výtlačné potrubí z čerpací stanice zaústěno.

Vliv stavby na životní prostředí

Projektovaná stavba  bude mít pozitivní vliv na složky životního prostředí.

Průzkumy a měření

Pro vypracování projektu byly použity podklady ke stavbě šaten a sociálního zařízení v nezbytném rozsahu a podklady o podzemních vedeních v zájmovém územía vyjádření Povodí Labe s.p. k navrhované stavbě.

Stavebně – geologický průzkum speciálně pro navrhovaný objekt  nebyl prováděn , neboť je zde přímá návaznost na vlastní stavbu šaten a sociálního zařízení.   Hloubky výkopů nepřesahují běžné rozměry u podobných staveb a jsou max. okolo 2,0 m.  V případě zvýšené hladiny podzemní vody ve výkopu lze použít drenážního potrubí se štěrkovým obsypem fr. 8-16 , kulatého zrna , nebo čerpání.

Pochůzkou v terénu byly zjišťovány místní  poměry a upřesnění situace. Dále bylo provedeno potřebné geodetické doměření na zájmovém území nutné k doplnění podkladů pro řešení projektu stavby. Jinak byly použity podklady dodané projektantem vlastní stavby šaten a sociálního zařízení softbalového  hřiště , panem Ing. Josefem Čermákem , vč. měřického podkladu v měř. 1 : 500 , který vyhotovil v r. 2005 Ing. J. Němec.

Údaje o podkladech pro vytyčení stavby

Vytyčení stavby je bezpečně možno provést  dle vlastní stavby šaten a sociálního zařízení a k nim navrženého umístění čerpací stanice , dále je to situování stávající kanalizační šachty na stoce DN 300.

Střed navrhované čerpací stanice má tyto souřadnice dle S – JTSK :

X = 1055457,25

Y = 615876,18

Přes zájmové území  vede kabel elektronických komunikací. Před zahájením zemních prací je nutno včas požádat provozovatele o jeho vytyčení a provést opatření , aby nedošlo k jeho poškození , dle požadavků a pokynů jeho provozovatele.

Před zahájením zemních prací je však nutno provést vytyčení a ověření případných dalších podzemních zařízení , která by se mohla nacházet v prostoru stavby , nebo v její blízkosti.

Vliv stavby na okolní  pozemky

Sousední pozemky, mimo krátkodobého narušení výkopem cca 1,5 m místní komunikace,  nebudou stavbou ovlivněny. Jedná se o stavbu podzemní.

Způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků

Stavba bude prováděna dodavatelsky oprávněným zhotovitelem a způsob ochrany a bezpečnosti stavebních prací řeší dodavatelská firma.

2. Mechanická odolnost a stabilita

Projektovaná stavba čerpací stanice a její příslušenství , vč. trubního vedení  jsou navrženy z kvalitních certifikovaných celků a materiálů , výtlak z potrubí PE 100 RC d 63x5,8 SDR 11. Toto potrubí má zvýšenou odolnost vůči bodovému zatížení a je vysoce odolné vůči šíření únavových trhlin., což zaručuje vysokou mechanickou odolnost materiálu a pevnost při správném osazení a uložení , provozování a údržbě .

3. Požární bezpečnost – není požadována

4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí

Ochrana zdraví při práci je součástí systému ochrany zdraví pracovníků dodavatelské firmy.  Stavba je situována na pozemcích Města Kostelce nad Orlicí. Při výstavbě je tedy nutno dbát na zajištění bezpečnosti na veřejné komunikaci i mimo ni , na řádné zabezpečení výkopů , jejich osvětlení v noci a za snížené viditelnosti.

5. Bezpečnost při užívání

Provozování čerpací stanice a této stavby všeobecně vyžaduje běžná opatření pro její bezpečné užívání charakteru dodržování bezpečnostních předpisů ochrany zdraví a dodržování předpisů pro provoz a údržbu čerpací stanice dle  výrobce zařízení.. Je třeba zabránit přístupu nepovolaným osobám .

6. Ochrana proti hluku

Stavba je stavbou podzemní a její provozování není zdrojem hluku.

7. Úspora energie a ochrana tepla

Provoz čerpací stanice má minimální požadavky na elektrickou energii.  Hloubka uložení  kanalizace zajišťuje nepromrzání.

8. Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace

Netýká se této stavby.

9. Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí

Agresivní podzemní vody se v místě stavby nevyskytují, je to patrno ze stávajících starých betonových konstrukcí. Stavba je umístěna sice v  inundačním  území řeky Divoké Orlice,  ale nebezpečí ohrožení záplavou je minimální i vzhledem k 30 cm vysokému komínku u čerpací stanice , což je v relaci se stavbou šaten a sociálního zařízení.

10. Ochrana obyvatelstva  není řešena.

11. Inženýrské stavby (objekty)

Projektovaná stavba je  inženýrským objektem ke stavbě šaten a sociálního zařízení.

Březen 2017                                                                                 Ing. Josef Andrš