Ing. Josef Čermák  projektování a realizace staveb, IČO 11075775

STAVBA	:	Šatny a sociální zařízení softbalového hřiště

INVESTOR	:		Město Kostelec nad Orlicí

ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO	:	019/2016

D.1.1.1   TECHNICKÁ   ZPRÁVA

###### Architektonické, výtvarné a funkční řešení

Objekt šaten je umístěn v severozápadní části areálu softbalového hřiště. Jedná se o rovinatý pozemek bez vzrostlé zeleně. V místě přístupové cesty je náletový keřový porost.

Objekt je přízemní obdélníkového tvaru, zastřešený sedlovou střechou. Sklon střešních rovin je 14°. Zdivo je navrženo z cihel Porotherm. Objekt není podsklepen.

Obvodové stěny budou upraveny strukturovanou omítkou. Střešní krytina je navržena z tvarovaného pozinkovaného plechu.

Vstup do šaten je řešen přímo od hřiště, každá šatna samostatně.  Všechny šatny mají samostatnou umývárnu se sprchami a WC. Jedna krajní šatna má přístup z venkovního prostoru přímo do předsíně WC. To umožňuje využití WC pro diváky v případě, že tato šatna nebude obsazena.

###### Orientace ke světovým stranám, denní osvětlení, oslunění

Objekt je umístěn na pozemku s dostatečnými odstupy od okolní zástavby, což zaručuje dostatečné osvětlení a oslunění místností. Vstupy s nadsvětlíky jsou orientovány k jihovýchodu a okna umýváren k severozápadu.

###### Technické a konstrukční řešení objektu

Zděný cihelný objekt bude zastřešen sedlovou střechou se sklonem 14°. Střešní konstrukci tvoří dřevěné příhradové vazníky se styčníkovými deskami GN. Podhledy jsou sádrokartonové s kovovým roštem zavěšeným na vazníky.

###### Zemní práce

V místě stavby bude provedeno sejmutí humózní vrstvy tl. 100 - 150 mm. Zemina bude uložena na deponii na vlastním pozemku a bude využita ke konečným terénním úpravám. Budou provedeny výkopy pro základové pásy nosných stěn, výkopy pro přípojky a odkopání zeminy v místě přístupové komunikace a části chodníku. Vykopaná zemina bude využita k vyrovnání terénu v okolí stavby. Přebytečná zemina bude odvezena na řízenou skládku. Štěrkopískové podsypy a zásypy sypaninou budou prováděny po vrstvách max. 200 mm a budou hutněny na požadovanou únosnost (Edef = 60 Mpa). Pod základovou deskou bude proveden hutněný podsyp z drceného kameniva 32-63 tl. 100 mm. Výkopové práce v ochranném pásmu stávajících podzemních vedení budou prováděny ručně bez použití mechanizace v souladu s podmínkami správců sítí. Správce sítě bude vyzván k vytýčení trasy před zahájením prací.

## Základy

Svislé nosné zdivo je založeno na monolitických pásech z prostého betonu C16/20. Základová spára musí být před betonáží čistá a suchá. Základová spára pásů bude v nezámrzné hloubce.

Na základových pásech je uloženo vyztužené základové zdivo z tvárnic ztraceného bednění vyplněných betonem C16/20. Vyztužení je provedeno mezi první a druhou vrstvou a nad poslední vrstvou v dobetonávce vložením betonářské výztuže 2+2 R12 (zdivo tl. 300 mm) a 1+1 R10 (zdivo tl. 200 mm). Svislé vyztužení je navrženo výztuží R10 po 0,5 m. Spojení základového pásu se základovým zdivem bude zajištěno vložením svislé výztuže R10 po cca 1,0 m při betonáži základového pásu. V základech budou provedeny prostupy pro přípojky a vnitřní kanalizaci.

Do základového pásu bude vložen zemnící pásek pro hromosvody s vývody podle dokumentace hromosvodů.

V ploše domu bude nad základy provedena základová deska z betonu C16/20 vyztužená svařovanou sítí 8/150 x 8/150 při spodním povrchu. Pod zdivem tl. 380, 240 a 140 mm bude uložena při horním povrchu svařovaná síť 6/150 x 6/150 do vzdálenosti 600 mm od líce.

###### Svislé konstrukce

Obvodové stěny jsou zděné z cihel Porotherm 38 na maltu Porotherm TM. Zakládací vrstva je provedena z cihel Porotherm 30 do malty Porotherm Profi AM. Vnitřní stěny jsou provedeny z cihel Porotherm 24 a 14 na vápenocementovou maltu. Příčky jsou navrženy z cihel Porotherm 8 na cementovou maltu. Překlady nad otvory jsou keramické Porotherm 7 a Porotherm 11,5 s cihlami 30/24 N. Štíty jsou vyzděny z cihel Porotherm 17,5 na MC 5.

###### Vodorovné konstrukce

Zastropení je navrženo sádrokartonovým podhledem. Na spodní pásnice dřevěných vazníků je zavěšen kovový rošt sádrokartonového podhledu. Navrženy jsou desky tl. 12,5 mm GKB v šatnách a impregnované desky GKBi v místnostech hygienického vybavení. Pod tepelnou izolací je provedena parozábrana Jutafol N Al 170. Spoje jsou přelepeny příslušnou páskou a napojení na stěny je plynotěsné. Přístup do podkrovního prostoru je řešen revizním otvorem v podhledu.

###### Zastřešení

Objekt bude zastřešen sedlovou střechou se sklonem střešních rovin 14°. Střešní konstrukci tvoří dřevěné příhradové vazníky se styčníkovými deskami GN. Na vazníky je položena pojistná fólie Bramac UNI. Na podélném a příčném latění je položena krytina z tvarovaného pozinkovaného plechu Ruukki Monterrey. Odvětrání střešního prostoru a vzduchové vrstvy pod krytinou je řešeno podle detailu výrobce úpravou u hřebene s větracím pásem.

Vazníky jsou kotveny do pozednic, které budou ukotveny závitovými tyčemi s chemickou kotvou do ztužujících věnců obvodového zdiva v místě uložení vazníků.

###### Úprava povrchů

Vnitřní omítky jsou navrženy vápenocementové štukové. Venkovní úprava obvodových stěn je navržena tepelně izolační omítkou Porotherm s povrchovou úpravou tmelem s perlinkou a strukturovanou akrylátovou omítkou. Sokl je izolován deskami perimeter a natažen perlinkou do tmele a mozaikovou omítkou. Stěny v umývárnách a WC budou obloženy keramickými obkladačkami. Všechny podlahy budou upraveny slinutou keramickou dlažbou s protiskluzným povrchem. Podlahy budou pod dlažbu opatřeny stěrkovou hydroizolací (např. Mapei). Obdobně budou upraveny stěny sprchových koutů a sokl stěn do výše 150 mm. Kouty a přechody stěna - podlaha budou opatřeny těsnící páskou (např. Mapei).

V šatnách bude v pruhu mezi lavicemi a vrchními poličkami nalepena textilní podlahovina.

###### Monolitické konstrukce

V úrovni stropu jsou provedeny železobetonové ztužující věnce z betonu C 25/30. Výztuž věnců je navržena ze čtyř profilů R12 s třmínky profilu R6 po 200 mm.

###### Konstrukce podlah

Všechny podlahy budou upraveny slinutou keramickou dlažbou s protiskluzným povrchem. Podlahy budou pod dlažbu opatřeny stěrkovou hydroizolací (např. Mapei). Nosnou konstrukci podlah tvoří betonová mazanina. Všechny potěry budou po celém obvodu oddilatovány od stěn pružnou páskou tl. 10 mm.

###### Hydroizolace

Podlahy a stěny budou izolovány proti zemní vlhkosti a pronikání radonu asfaltovými izolačními pásy Glastek 40 Special Mineral. Prostupy instalací budou utěsněny proti pronikání radonu asfaltovým pásem Elastek 40 Special Mineral.

Podlahy v koupelně a WC budou pod dlažbu opatřeny stěrkovou hydroizolací (např. Mapei). Obdobně budou upraveny stěny sprchového koutu a sokl stěn do výše 150 mm.

Kouty a přechody stěna - podlaha budou opatřeny těsnící páskou (např. Mapei).

Pod tepelnou izolací podhledu je provedena parozábrana Jutafol N Al 170. Spoje jsou přelepeny příslušnou páskou a napojení na stěny je plynotěsné.

###### Tepelné izolace

Stropní konstrukce – sádrokartonový podhled bude izolován vložením rohoží Isover Domo v celkové tloušťce 250 mm. Vrstva tl. 100 mm bude vložena mezi pásnice vazníků, druhá vrstva 100 mm bude souvislá pod vazníky. Stropní podhled bude izolován rohoží Isover Domo tl. 50 mm. Podlahy budou izolovány deskami Perimeter tl. 70 mm. Sokl objektu bude izolován deskami Perimeter tl. 60 mm.

Konstrukce klempířské

Klempířské konstrukce budou provedeny z plechu Lindab. Budou provedeny podokapní žlaby, svody DN 100 mm a parapety oken.

###### Výplně otvorů

Okna jsou navržena plastová zasklená izolačním dvojsklem Uw = 1,20 W/m2K. Vstupní dveře budou plastové dvoukřídlové se sklopným nadsvětlíkem. Dveře jsou částečně zasklené izolačním dvojsklem opatřeným bezpečnostní fólií na vnější straně. Boční vstupní dveře budou plastové s výplní a sklápěcím nadsvětlíkem. Vnitřní dveře budou dřevěné plné, osazené v ocelové lisované zárubni. Dveře do WC budou opatřeny zámkem s WC zajištěním s možností odjištění z venkovní strany. Vstupní dveře a dveře mezi šatnami a koupelnami budou vybaveny vložkami se systémem klíčů s možností otevírání generálním klíčem.

Truhlářské konstrukce

Přesahy střechy a štíty budou obloženy palubkami tl. 19 mm. Palubky budou natřeny lazurami Remers odstínu ořech.

###### Nátěry

Krov, latě a podkladní rošty budou ošetřeny přípravkem proti houbám, plísním a dřevokaznému hmyzu. Viditelné dřevěné prvky budou ohoblovány a namořeny lazurou.

###### Malby

Vnitřní omítky budou vymalovány malířskou barvou HET Klasik a HETLINE pro sádrokarton ve světlých odstínech.

Zpevněná plocha a komunikace

Za objektem je navržena zpevněná plocha propojená příjezdovou komunikací se stávající obslužnou komunikací severozápadně od objektu.

V místě komunikace bude provedeno odstranění náletových keřových porostů včetně kořenů. V místě zpevněné plochy bude sejmuta ornice. Bude provedeno odkopání zeminy v trase komunikace a v části zpevněné plochy. Ve zbývající části zpevněné plochy bude proveden hutněný násyp zeminou (Edef = min. 45 Mpa).

Zpevnění je provedeno vrstvou hutněného makadamu v tloušťce 180 mm a vrstvou makadamu prolévaného živicí v tloušťce 100 mm.

Krajnice ploch budou dosypány zeminou. Okraje ploch včetně svahování v zářezech budou opatřeny humózní vrstvou a budou osety travním semenem.

Před zahájením zemních prací bude provedeno vytýčení sdělovacího kabelu a kabelu veřejného osvětlení. Bude provedeno odkrytí kabelů ručním výkopem v délce 5,0 m a kabely budou uloženy do dělené chráničky D = 110 mm o délce 4,50 m. Chráničky budou obsypány prohozenou zeminou a výkop bude zasypán a zhutněn (Edef = 45 MPa). Nad chráničku bude uložena výstražná fólie. Před provedením zásypu bude vyzván zástupce Cetin ke kontrole.

Vybavení objektu

Šatny budou vybaveny vestavěnými šatními stěnami z laminovaných desek kotvenými na stěny šaten. Umývárny budou vybaveny mýdelníky ve sprchových koutech a odpadkovými koši a dávkovači mýdla u umývadel. Nad umývadly budou do obkladu zabudována nerezová nerozbitná zrcadla. Kabiny WC budou vybaveny držáky toaletního papíru, držáky s WC-kartáčem a nerezovými odpadkovými koši. V předsíních s umývadly budou na stěnu namontovány zásobníky papírových ručníků. Mezi mušle budou namontovány urinální dělící stěny.

###### Úspora energie a ochrana tepla

Pro stavbu jsou použity materiály zajišťující požadovanou tepelnou pohodu a dostatečnou úsporu energie. Obvodová stěna z cihel Porotherm 38 má součinitel prostupu U = 0,30 W/m2K. Zateplení střechy a stropu je navrženo tepelnou izolací z minerálních vláken o celkové tloušťce 250 mm - součinitel prostupu U = 0,149 W/m2K. Okna jsou navržena s izolačními dvojskly - součinitel prostupu Uw = 1,20 W/m2K. Konstrukce podlahy přízemí je navržena se součinitelem prostupu U = 0,41 W/m2K.

Vzhledem k sezónnímu využívání objektu mimo zimní období nebude objekt vytápěn. Je navrženo pouze temperování prostoru na nezámrznou teplotu elektrickými konvektory.

Větrání šaten je přirozené nadsvětlíky dveří. Umývárny a WC jsou větrány okny a doplňkově nuceně podtlakově elektrickými ventilátory.

###### Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace

Není nutno řešit.

Kostelec nad Orlicí, prosinec 2016