Ing. Josef Čermák  projektování a realizace staveb, IČO 11075775

STAVBA	:	Šatny a sociální zařízení softbalového hřiště

INVESTOR	:		Město Kostelec nad Orlicí

ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO	:	019/2016

B.    SOUHRNNÁ   TECHNICKÁ   ZPRÁVA

B.1   Popis území stavby

a) charakteristika stavebního pozemku

Objekt je umístěn na pozemcích ve vlastnictví investora v areálu softbalového hřiště. Jedná se o rovinatý pozemek bez vzrostlé zeleně. V místě přístupové cesty je náletový keřový porost..

b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů

Nebyly provedeny.

c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma

Stavba se nachází v ochranném pásmu vodního zdroje.

d) poloha vzhledem k záplavovému území

Stavba leží v záplavovém území řeky Divoké Orlice.

e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry

Stavba nebude mít negativní vliv na okolí. Odtokové poměry v území se nemění.

f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin

Na pozemku budou vymýceny náletové keřové porosty v místě přístupové cesty od stávající obslužné komunikace k objektu šaten..

g) požadavky na maximální zábory ZPF

Požadavky na zábor ZPF nejsou.

h) územně technické podmínky

Stavba bude napojena na veřejnou kanalizaci, vodovod a na rozvody nn areálu hřiště. Sítě se nacházejí u hranice pozemku. Napojení pozemku na komunikace je řešeno novou přístupovou cestou délky 12,75 m.

i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice

Stavba nemá žádné věcné ani časové vazby.

B.2 Celkový popis stavby

### B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek

Objekt bude využíván jako šatny se sociálním zařízením pro softbalové hřiště. Jsou navrženy čtyři oddělené šatny s vlastním sociálním zařízením pro čtyři týmy.

Počet šaten					4

Kapacita jedné šatny				16 hráčů

Zastavěná plocha				154,0 m2

### B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení

a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení

Šatny jsou umístěny v areálu softbalového hřiště v bezprostřední vzdálenosti od hrací plochy.

b) architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení

Stavba je řešena jako přízemní objekt zastřešený sedlovou střechou. Střešní roviny mají mírný sklon 14°. Krytina je navržena z tvarovaného pozinkovaného plechu. Okna a vstupní dveře budou plastové s izolačními dvojskly. Fasáda bude upravena strukturovanou omítkou. Přesahy střechy a štíty budou obloženy palubkami.

### B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby

Šatny doplňují stávající zázemí areálu softbalového hřiště. Jsou umístěny přímo u hlavního hřiště A a s hrací plochou jsou propojeny chodníkem s betonovou dlažbou. Všechny čtyři šatny mají samostatný vstup z podélné strany od hřiště. Každá šatna je vybavena samostatným sociálním zařízením s umývárnou a WC. Jedna krajní šatna má přístup z venkovního prostoru přímo do předsíně WC. To umožňuje využití WC pro diváky v případě, že tato šatna nebude obsazena. Jinak divákům slouží WC ve stávajícím objektu.

Za objektem je navržena zpevněná plocha propojená příjezdovou komunikací se stávající obslužnou komunikací severozápadně od objektu. Zpevnění je provedeno makadamem prolévaným živicí.

### B.2.4 Bezbariérové užívání stavby

Stavba má bezbariérový přístup, i když se nepředpokládá s využíváním stavby osobami s omezenou schopností pohybu.

### B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby

Projektová dokumentace je vypracována v souladu s požadavky předpisů a příslušných

norem. Stavba po dokončení umožňuje svým charakterem její bezpečné užívání. Každý stavební výrobek, určený pro trvalé zabudování do stavby, musí být v souladu se zákonem 22/97 Sb., v platném znění (NV č. 178/97 Sb.) a ověřen podle § 5 certifikace výrobků, § 6 posouzení systému jakosti, § 7 ověření shody výrobků či § 8 posouzení shody.

### B.2.6 Základní charakteristika objektů

a) stavební řešení

Zděný přízemní objekt z cihel bude zastřešen sedlovou střechou se sklonem 14°. Založení je provedeno na betonových základových pásech. Střešní konstrukci tvoří dřevěné příhradové vazníky se styčníkovými deskami GN. Podhledy jsou sádrokartonové s kovovým roštem zavěšeným na vazníky.

b) výčet technických a technologických zařízení

Stavba je vybavena vnitřní kanalizací, vodovodem, vnitřní elektroinstalací, konvektory a hromosvodnou soustavou.

### B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení

Stavba má vnitřní kanalizaci napojenou přípojkou s čerpací jímkou na veřejnou kanalizaci, odvádějící splaškové vody na městskou čistírnu odpadních vod. Vnitřní vodovod je napojen novou vodovodní přípojkou na veřejný vodovod při severní hranici pozemku. Vnitřní silnoproudé rozvody budou napojeny zemním kabelem na stávající rozvaděč v objektu střídaček. Stavba nebude využívána v zimním období a z tohoto důvodu bude vybavena pouze konvektory k udržení nezámrzné teploty. Objekt bude vybaven hromosvodnou soustavou uzemněnou zemnícím páskem v konstrukci základů.

### B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení

a) rozdělení stavby a objektů do požárních úseků

Stavba tvoří jeden požární úsek.

b) výčet požárního rizika a stanovení stupně požární bezpečnosti

požární zatížení	12,63 kg/m2

SPB		 I. stupeň

c) zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a stavebních výrobků včetně požadavků na   zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí

Navržené stavební konstrukce splňují požadované odolnosti a vyhovují požadovanému stupni požární bezpečnosti jednotlivých požárních úseků.

d) zhodnocení evakuace osob včetně vyhodnocení únikových cest

Z požárního úseku, tj. z každé šatny, vede jedna nechráněná úniková cesta. Délka cesty vyhovuje. Není požadováno vybavení nouzovým osvětlením a únikové cesty nemusí být značeny.

e) zhodnocení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného prostoru

Veškeré odstupové vzdálenosti vyhovují a umístění stavby není v rozporu s platnými normami.

f) zajištění potřebného množství požární vody, popřípadě jiného hasiva, včetně rozmístění vnitřních a vnějších odběrných míst

Je řešeno v požárně-bezpečnostním řešení stavby, které je samostatnou částí této projektové dokumentace. Voda je zajištěna z hydrantu veřejného vodovodu.

g) zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu

Vnitřní zásahové cesty nemusí být zřizovány. Vnější zásahové cesty nemusí být rovněž zřízeny. Přístup k objektu je zajištěn ze silnice č. 316 Kostelec nad Orlicí – Choceň a příjezdové komunikace umožňující příjezd požárních vozidel.

h) zhodnocení technických a technologických zařízení stavby (rozvodná potrubí a vzduchotechnická zařízení)

Správnost provedení elektroinstalace bude doložena revizní zprávou. Stavba bude chráněna před bleskem hromosvodnou soustavou.

Instalace tepelných zařízení musí být v souladu s ČSN 06 1008 a vyhl. MV č. 23/2008.

V objektu se nevyskytují požárně dělící konstrukce, není nutno řešit prostupy.

i) posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními

Stavba bude vybavena hasícím přístrojem podle PBŘ.

j) rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních  značek a tabulek

V objektu budou označeny el. rozvaděče a rozvaděče s hlavním vypínačem el. proudu a hlavní uzávěr vody.

### B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi

a) kritéria tepelně technického hodnocení

Stavba bude využívána sezónně mimo zimní období. V zimním období budou prostory hygienických zařízení pouze temperovány na nezámrznou tepotu. Obvodové konstrukce splňují požadované hodnoty součinitelů prostupu tepla.

b) energetická náročnost stavby

Není řešeno

c) posouzení využití alternativních zdrojů energií

Není řešeno

### B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí

Veškeré materiály navrhované pro výstavbu nepředstavují riziko z hlediska ochrany zdraví

osob ani životního prostředí.

Navržená novostavba splňuje podmínky hygienické ochrany po stránce zdravotní, na základě navržených stavebních materiálů.

Stavba nebude mít žádný negativní vliv na okolní prostředí.

### B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží

Není nutno řešit.

b) ochrana před bludnými proudy

Není řešeno.

c) ochrana před technickou seizmicitou

Není řešeno.

d) ochrana před hlukem

Není nutno řešit.

e) protipovodňová opatření

Podlaha objektu je navržena v úrovni nad předpokládanou hladinou záplavové vody, tj. nad úrovní přilehlé komunikace v místě kudy povodňová voda odtéká zpět do řečiště. Podlaha je navržena v úrovni 0,45 m nad plochou hřiště.

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu

a) napojovací místa technické infrastruktury

Stavba má vnitřní kanalizaci napojenou přípojkou s čerpací jímkou na veřejnou kanalizaci, odvádějící splaškové vody na městskou čistírnu odpadních vod. Napojení je provedeno do kanalizační šachty v komunikaci západně od objektu. Vnitřní vodovod je napojen novou vodovodní přípojkou na veřejný vodovod při severní hranici pozemku. Vnitřní silnoproudé rozvody budou napojeny zemním kabelem na stávající rozvaděč v objektu střídaček. V projektu je řešeno dokončení přepojení stávajícího objektu na novou přípojku ze sloupové trafostanice k objektu střídaček. Přepojení je projektově vyřešeno a kabely byly položeny v průběhu rekonstrukce softbalového hřiště v roce 2005. Zbývá provést přepojení stávajícího rozvaděče v objektu pod strání na nový kabelový přívod. Vzhledem k nevyhovujícímu stavu stávajícího rozvaděče bude tento rozvaděč nahrazen novým. Po odpojení původního přívodního kabelu bude zrušena původní přípojka s měřícím místem na objektu č.p. 1058.

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky

Kanalizační přípojka od čerpací jímky je provedena PE trubkou DN 50 v délce 11,60 m. Vodovodní přípojka je napojena u severní hranice pozemku na veřejný vodovod DN 225. Na potrubí DN 40 o délce 44 m je u hranice pozemku umístěna vodoměrná šachta. Napojení na stávající rozvody nn areálu jsou provedeny zemním kabelem AYKY 4x16 mm2 délky 62 m.

Objekt šaten bude využíván nepravidelně pouze při víkendových utkáních a turnajích.

B.4 Dopravní řešení

a) popis dopravního řešení

Areál hřiště je umístěn při silnici 316 Kostelec nad Orlicí – Choceň. Stávající přístupy jsou po navazujících obslužných komunikacích.

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu

Stavba a pozemek budou přístupné z místní obslužné komunikace. K objektu bude vybudována nová zpevněná přístupová cesta v délce 12,75 m.

c) doprava v klidu

Řešení dopravy v klidu pro areál softbalového hřiště je beze změn. Je využívána parkovací plocha před hřištěm.

d) pěší a cyklistické stezky

Není řešeno.

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

a) terénní úpravy

Stavba je umístěna v místě snížené části pozemku. Okolí stavby bude výškově vyrovnáno s plochou areálu.

b) použité vegetační prvky

Okolní plochy narušené stavbou budou upraveny humózní vrstvou ze skrývky. Bude provedeno osetí travním osivem.

c) biotechnická opatření

Nejsou.

B.6 Popis vlivu stavby na životní prostředí a jeho ochrana

a) vliv stavby na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda

Stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Dešťové vody budou odvedeny do vsakovací jímky na pozemku severně od objektu.

b) vliv stavby na přírodu a krajinu, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině

Nemá vliv.

c) vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000

Nemá vliv.

d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA

Není řešeno.

e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů

Nejsou stanovena.

B.7 Ochrana obyvatelstva

Není nutno řešit.

B.8 Zásady organizace výstavby

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění

Materiály pro stavbu budou dováženy průběžně podle potřeby. Stávající elektrické rozvody a vodovod areálu jsou dostatečně dimenzovány pro potřeby stavby.

b) odvodnění staveniště

Není nutno řešit.

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

Staveniště bude vybaveno staveništním rozvaděčem s vývodem 3x380V/16A a s vývody 220V/16A. Rozvaděč bude napojen na stávající rozvaděč v objektu střídaček. Voda pro potřebu stavby bude odebírána ze stávajícího rozvodu v areálu hřiště u objektu střídaček.

Stavební materiál bude skládkován na pozemku investora. K přístupu na staveniště bude využívána výhradně nově vybudovaná přístupová komunikace. Nebude pojížděno vozidly po stávající zámkové dlažbě a travnatých plochách areálu.

Bude provedeno sejmutí ornice v nově zastavěné ploše. Ornice bude uložena na deponii na pozemku.

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky

Stavba nebude mít negativní vliv na okolí. Stavební práce budou prováděny v době od 7:00 do 21:00 hod.

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin

Je třeba chránit komunikaci a stávající inženýrské sítě před poškozením těžkými vozidly. V místě přístupové cesty budou vymýceny náletové keřové porosty. Okolní vzrostlé dřeviny budou chráněny před poškozením.

f) maximální zábory pro staveniště

Staveniště bude umístěno na pozemku investora.

g) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace

Čistý stavební odpad a přebytečná zemina budou odváženy na řízenou skládku.

h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie

Ornice sejmutá z plochy stavby a ze zpevněných ploch bude uložena na deponii na vlastním pozemku a bude využita na konečné úpravy okolí stavby.

i) ochrana životního prostředí při výstavbě

Dodavatel stavby bude dbát, aby nedocházelo ke znečišťování okolních pozemků a ke znečišťování a poškozování užívaných komunikací. Odpady nebudou páleny na staveništi a budou odváženy na skládku.

j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů

Za bezpečnost provozu staveniště a jeho bezpečnostní vybavení zodpovídá příslušná stavební organizace. Dodavatel stavebních prací je povinen dbát na bezpečnost práce a provozu staveniště i v době své nepřítomnosti dle vyhlášky č.324/1990Sb. a používat doporučené pracovní postupy výrobců a dodavatelů stavebních materiálů a technologií.

Na staveniště mají přístup pouze oprávněné osoby dodavatele a investora a to pouze se souhlasem odpovědné osoby (stavbyvedoucího). Staveniště bude zajištěno proti vstupu nepovolaných osob. Investor bude poučen dodavatelem o způsobu pohybu po staveništi.

Zejména je třeba zabezpečit volné výkopy v celé trase a místa na stavbě s možností pádu

z výšky. Za bezpečnost provozu technických zařízení na staveništi zodpovídá jejich obsluha.

Koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci není stanoven.

k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb

Není třeba řešit.

l) zásady pro dopravně inženýrské opatření

Není třeba řešit.

m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby

Není třeba řešit.

n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny

zahájení stavby	2. čtvrtl.	2017

ukončení stavby	1. čtvrtl.	2018

Kostelec nad Orlicí, prosinec 2016