Ing. Josef Čermák  projektování a realizace staveb, IČO 11075775

STAVBA	:	Šatny a sociální zařízení softbalového hřiště

INVESTOR	:		Město Kostelec nad Orlicí

ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO	:	019/2016

A.    P R Ů V O D N Í     Z P R Á V A

A1. Identifikační údaje

A.1.1 Údaje o stavbě

a) Název stavby	:		Šatny a sociální zařízení softbalového hřiště

b) Místo stavby	:		Kostelec nad Orlicí

katastrální území Kostelec nad Orlicí

pozemek kat. č. 2507/1

c) Předmět PD	:		dokumentace řeší novostavbu šaten hřiště

A.1.2 Údaje o stavebníkovi

a) Stavebník	:		Město Kostelec nad Orlicí

IČ			:		00274968

Adresa		:		Palackého náměstí 38, Kostelec nad Orlicí

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

a) Zpracovatel	:		Ing. Josef Čermák

Kostelec nad Orlicí, Kotyzova 1454

b) Hlavní projektant	:		Ing. Josef Čermák

IČ			:		0600180

Obor		:		pozemní stavby

c) Zpracovatelé částí dokumentace

Venkovní kanalizace	:		Ing. Josef Andrš, IČ 0600168

vodohospodářské stavby

Silnoproudé rozvody	:		Jiří Adamec, IČ 0601588

elektrotechnická zařízení

Požárně bezp. řešení	:		Jaroslav Říha, IČ 0601351

požární bezpečnost staveb

A.2 Seznam vstupních podkladů

- Výškopisné a polohopisné zaměření pozemku.

- Návrh řešení SK Klackaři Kostelec nad Orlicí

A.3 Údaje o území

a) rozsah řešeného území

Dokumentace řeší novostavbu šaten se sociálním zařízením pro hráče a doprovod týmů. Objekt je umístěn na pozemku ve vlastnictví investora.

b) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů

Území není chráněno.

c) údaje o odtokových poměrech

Odtokové poměry se realizací stavby nemění.

d) údaje o souladu s územní plánovací dokumentací

Umístění stavby je v souladu s územním plánem města.

e) údaje o souladu s územním rozhodnutím

Nebylo dosud vydáno.

f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území

Požadavky jsou dodrženy.

g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů

Podmínky Aqua Servisu a.s. jsou splněny. Dešťové vody jsou svedeny do vsakovací jímky na pozemku investora. Na vodovodní přípojce je umístěna vodoměrná šachta. Kanalizační přípojka je napojena na stávající kanalizační šachtu severozápadně od objektu.

Požadavky CETIN jsou stanoveny v podmínkách, které jsou zapracovány do dokumentace. Odstup kanalizace bude 0,2 m. Po uložení obnažené části kabelu do chráničky bude vyzván zástupce vlastníka ke kontrole.

V zájmovém území se nenachází zařízení ve vlastnictví RWE.

Stavba je osazena výškově podle doporučení Povodí Labe v úrovni 0,45 m nad plochou hřiště.

h) seznam výjimek a úlevových řešení

Není řešeno.

i) seznam souvisejících a podmiňujících investic

Nejsou.

j) seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby

Pozemek kat.č. 2507/1, 2469/1 a 1369/3, katastrální území Kostelec nad Orlicí

A.4 Údaje o stavbě

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby

Jedná se o novostavbu.

b) účel užívání stavby

Stavba bude využívána jako šatny se sociálním zařízením pro hráče a doprovod týmů.

c) trvalá nebo dočasná stavba

Trvalá stavba.

d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů

Novostavba.

e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb

Při zpracování projektové dokumentace stavby byly zohledněny a dodrženy požadavky

vyhl.č.268/2009Sb. ve znění pozdějších předpisů a s nimi souvisejících platných norem.

Byly dodrženy § 6, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 32, 33, 34,

35, 36, 38, 40 vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, vyhl. č.

501/2006 sb. o obecných požadavcích na využití území ve znění vyhl. č. 269/2009 sb. Vyhl.

č. 398/2009 sb., o obecných požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání (§ 2 písm.

d/ stavby pro výkon práce) se neuplatňuje, protože se nejedná o stavbu dle tohoto paragrafu.

f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních předpisů

Podmínky Aqua Servisu a.s. jsou splněny. Dešťové vody jsou svedeny do vsakovací jímky na pozemku investora. Na vodovodní přípojce je umístěna vodoměrná šachta. Kanalizační přípojka je napojena na stávající kanalizační šachtu severozápadně od objektu.

Požadavky CETIN jsou stanoveny v podmínkách, které jsou zapracovány do dokumentace. Odstup kanalizace v křížení bude 0,2 m. Po uložení obnažené části kabelu do chráničky bude vyzván zástupce vlastníka ke kontrole.

Podlaha objektu je navržena v úrovni nad předpokládanou hladinou záplavové vody, tj. nad úrovní přilehlé komunikace v místě kudy povodňová voda odtéká zpět do řečiště, 0,45 m nad plochou hřiště..

g) seznam výjimek a úlevových řešení

Nejsou.

h) navrhované kapacity stavby

Počet šaten					4

Kapacita jedné šatny				16 hráčů

Zastavěná plocha				154,0 m2

i) základní bilance stavby

Stavba bude napojena na kanalizaci, vodovod a el. rozvody nn. Dešťové vody budou vsakovány na pozemku investora.

j) základní předpoklady výstavby

Zahájení stavby	2. čtvrtletí	2017

Dokončení stavby	1. čtvrtletí	2017

Stavba není členěna na etapy.

k) orientační náklady stavby

Odhad nákladů			3.500 tis. Kč

A.5 členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

Stavba není členěna.

Kostelec nad Orlicí, prosinec 2016