Ing. Josef Čermák  projektování a realizace staveb, IČO 11075775

STAVBA	:	Šatny a sociální zařízení softbalového hřiště

INVESTOR	:		Město Kostelec nad Orlicí

ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO	:	019/2016

D.1.2.1   TECHNICKÁ   ZPRÁVA

#### Stavebně konstrukční část

#### TECHNICKÁ   ZPRÁVA

Objekt je navržen v souladu s ČSN 730035, nahrazená normou ČSN EN 1991-1 a ČSN 731701, nahrazená ČSN EN 1995-1. Všechny použité stavební díly vyhovují v dané expozici:

- nadmořská výška: 269 m.n.m.

- sněhová oblast: II.

- zatížení sněhem 1,0 kN/m2

Veškeré použité stavební díly vyhovují v dané expozici a odpovídají hodnotám užitných,

klimatických a dalších zatížení uvažovaných při návrhu nosné konstrukce.

Objekt je vybudován tradiční technologií. Obvodové stěny jsou zděné z cihel Porotherm 38. Strop nad přízemím tvoří sádrokartonový podhled z desek tl. 12,5 mm zavěšený na dřevěné vazníky krovu. Celková tloušťka stropu s izolačními vrstvami je 290 mm..

Krov je dřevěný s příhradovými vazníky se styčníkovými deskami GN. Konstrukce bude vyprojektována a staticky posouzena dodavatelem konstrukce včetně zavětrování a ukotvení do ztužujícího věnce. Krytina je navržena z pozinkovaného plachu taškového typu Ruukki Monterrey.

Nosné zdivo je zpevněno ztužujícím železobetonovým věncem, navrženým z betonu C 25/30. Výztuž věnce je navržena ze čtyř profilů R12 s třmínky profilu R6 po 200 mm.

Na základových pásech je uloženo vyztužené základové zdivo z tvárnic ztraceného bednění vyplněných betonem C16/20. Vyztužení je provedeno mezi první a druhou vrstvou a nad poslední vrstvou v dobetonávce vložením betonářské výztuže 2+2 R12 (zdivo tl. 300 mm) a 1+1 R10 (zdivo tl. 200 mm). Svislé vyztužení je navrženo výztuží R10 po 0,5 m. Spojení základového pásu se základovým zdivem bude zajištěno vložením svislé výztuže R10 po cca 1,0 m při betonáži základového pásu.

V ploše domu bude nad základy provedena základová deska z betonu C16/20 vyztužená svařovanou sítí 8/150 x 8/150 při spodním povrchu. Pod zdivem tl. 380, 240 a 140 mm bude uložena při horním povrchu svařovaná síť 6/150 x 6/150 do vzdálenosti 600 mm od líce.

Kostelec nad Orlicí, prosinec 2016