- Specifikace chemického hospodářství

v rámci veřejné zakázky malého rozsahu „Výměna pískových filtrů koupaliště Kostelec nad Orlicí“

Specifikace dávkovací stanice:

Měření – volného chloru, celkového chloru, pH, ORP, teploty

Grafický, barevný, dotykový displej 5,7´´, 320x240 pixelů Ovládací menu v češtině

Zobrazení hodnoty aktivního chloru

Měření volného chloru s kompenzací hodnoty pH

Potenciostatický samočistící 3 elektrodový měřicí článek pro volný chlor

Sdružený měřící článek na měření pH a ORP

Potenciostatický měřicí článek na měření celkového chloru potažený membránou

Odporový teploměr v ochranné kovové trubce

Hydrostatická regulace průtoku s oddělením plynových bublinek

Odvod měřené vody bez protitlaku

Proporcionální regulace PID

Programovatelné relé výstupy vč. 3 krokového řízení regulačního ventilu

Výstupy 0/4 – 20mA

Funkce provozního deníku s ukladáním dat na SD kartu

Vstupy pro hlídače hladin dávkovaných chemikálií

Kódovaný servisní mód

Volitelné rozhraní RS 485

Stupeň ochrany IP 65

Komunikace prostřednictvím LAN/WLAN