- D1-1-2-1  Stavebně konstrukční řešení - technická zpráva –

- obsah :

1.  	Popis navrženého konstrukčního systému stavby, výsledek průzkumu stávajícího stavu nosného systému stavby při návrhu její změny

2. 	Navržené materiály a hlavní konstrukční prvky

3.	Hodnoty užitných, klimatických a dalších zatížení uvažovaných při návrhu nosné konstrukce

4.	Návrh zvláštních, neobvyklých konstrukcí nebo technologických postupů

5. 	Zajištění stavební jámy

6. 	Technologické podmínky, které by mohly ovlivnit stabilitu vlastní konstrukce, případně sousední stavby

7.	Zásady pro provádění bouracích a podchycovacích prací a zpevňovacích konstrukcí či postupů

8. 	Požadavky na kontrolu zakrývaných konstrukcí

9.	Seznam použitých podkladů, norem, technických předpisů, odborné literatury, výpočetních programů apod.

10.	Specifické požadavky na rozsah a obsah dokumentace pro provádění stavby,

případně dokumentace zajišťované jejím zhotovitelem

- 1.  	Popis navrženého konstrukčního systému stavby, výsledek průzkumu stávajícího stavu nosného systému stavby při návrhu její změny

Budova č.p. 1473 Kostelec nad Orlicí slouží jako objekt občanské vybavenosti – stravovací zařízení. Stavba sestává ze dvou navzájem propojených částí, které však mají navzájem zcela odlišná stavebně technická i konstrukční řešení (vlastní budova stravovacího pavilonu a spojovací chodba). Objekt je vybaven veškerým hygienickým, personálním a technickým zázemím, jeho nezbytnou součástí jsou dále komunikační prostory (horizontální i vertikální vnitřní komunikace, včetně dvou nákladních výtahů).

Nosný systém budovy stravovacího pavilonu tvoří nosné zdivo z keramických bloků, uvnitř dispozice doplněné o vložený tyčový železobetonový montovaný skelet střední kategorie, stropy jsou železobetonové, panelové. Hlavní schodiště uvnitř budovy je železobetonové, předložená venkovní schodiště jsou železobetonová a ocelová. Spojovací chodba má ocelové nosné konstrukce (svislé i vodorovné), a spočívá na původním, dnes už nevyužívaném kolektoru.

Objekt je vytápěn teplovodním otopným systémem, topným zdrojem jsou dva plynové závěsné turbokotle umístěné v suterénu. Teplá užitková voda je připravována zvlášť pro kuchyň (horká voda), v nepřímo topeném ohřívači v 1. PP (od kotle), a zvlášť pro hygienická zařízení – akumulační elektrické ohřívače. Varna kuchyně je vybavena vzduchotechnickým zařízením bez rekuperace, přívodní vzduchotechnická jednotka je umístěna v suterénu, výměník jejího ohřívače je vyhříván od kotle. Odvod vzduchu z kuchyně zajišťuje trojice odtahových ventilátorů v nástřešním provedení.

V objektu se nachází dvojice nákladních výtahů. Jde o malý (podávací) nákladní výtah v zásobovací rampě na severní straně budovy a nákladní výtah v jižní části objektu, v prostoru kuchyně).

Z výsledků provedeného stavebně technického průzkumu vyplývá bezproblémová proveditelnost požadované změny stavby (stavebních úprav) a souvisejících udržovacích prací.

- 2. 	Navržené materiály a hlavní konstrukční prvky

Popis použitých konstrukcí, materiálů a konstrukčních prvků je dále proveden po jednotlivých skupinách prováděných prací (částech stavebních úprav a udržovacích prací).

2.1	Zatěsnění prostupů v podlahách a ve stropech mezi 1. PP a 1. NP

V souvislosti s výměnou zdravotně technických instalací v prostoru kuchyně (varny) a jejího zázemí a v prostoru opravovaných a dostavovaných hygienických zařízení bude provedeno zatěsnění veškerých prostupů v podlahách 1. NP a ve stropech mezi 1. PP a 1. NP, vše za použití speciálních těsnících hmot.

2.2 	Oprava stávajících hygienických zařízení žactva

Provede se celková oprava, výměna stávajících rozvodů zdravotní techniky (vodovod a kanalizace) a elektroinstalace, nové povrchové úpravy, zařizovací předměty, apod.. Jde o blok hygienických zařízení u vstupní chodby, včetně související úklidové komory. Do podlahy je vložena stěrková hydroizolace, podlaha z dlažby, stěny obložené, provede se zatěsnění prostupů.

2.3	Vestavba kabiny bezbariérového WC v prostoru šatny žactva

- Tato nová část hygienického zařízení bude vestavěna do prostoru dnešní vstupní chodby se šatnou vedle současné umývárny.

- Voda, pitná i užitková, kanalizace, elektřina a topení budou napojeny ze stávajících rozvodů objektu.

- Vyzdívky a dozdívky obvodových stěn budou provedeny z pórobetonového zdiva, dveře plné, opatřené vodorovnými madly. Do podlahy je vložena stěrková hydroizolace, podlaha z dlažby, stěny obložené. Instalována budou veškerá předepsaná madla, sklopné zrcadlo, a zařizovací předměty (umývadlo a WC) v bezbariérovém provedení. Zatěsnění prostupů.

- 2.4	Úpravy na sítích ZTI a elektro v 1. PP

- Budou provedeny úpravy, doplnění a výměna na zdravotně technických instalacích a na elektroinstalaci v 1. NP budovy, které umožní provést jak výměnu instalací v kuchyni (varně) se zázemím a v hygienickém zázemí žactva, tak i vestavbu nové kabiny bezbariérového WC.

- 2.5	Sanace zemní vlhkosti v suterénních stěnách - odvlhčení stavby

V rámci hydroizolačních opatření proběhnou tyto skupiny prací :

- odkopání a obnažení zahloubených suterénních stěn, odbourání původních hydroizolačních přizdívek a stržení původní hydroizolace

- vyrovnání venkovních povrchů suterénních stěn cementovou omítkou

- provedení hydroizolační clony paty suterénního zdiva chemickou injektáží injektážním gelem pod suterénním zdivem ve vyznačeném rozsahu

- provedení svislých hydroizolací (modifikovaný živičný pás), jejich překrytí soklovým polystyrenem a drenážní nopovou PVC fólií, která se stáhne k obnovovanému drenážnímu systému;

Následuje aplikace zateplení suterénních stěn, které je staženo 0,5 m pod úroveň upravených terénů, a potom položení okapových chodníků, což je předmětem řešení jiné (předcházející) projektové dokumentace, řešící zateplení obálky budovy, tato úprava je nyní doplněna až po vrchní líc základových konstrukcí.

- obnova obvodových drenáží včetně trativodu, jejich obsyp štěrkodrtí, zakrytí geotextilií, hutněný zához

- odstranění původních vnitřních omítek ve stanovených rozsazích, proškrábání spar obnaženého zdiva, aplikace omítek sanačních

Rozsahy jednotlivých nadepsaných skupin prací (jejich uplatnění v jednotlivých částech stavby) jsou dány jejich číselným opoložkováním provedeným přímo na stavebních výkresech.

2.6	Úpravy a doplnění vnitřních objektových inženýrských sítí

Jako součást nyní navrhovaných stavebních úprav a udržovacích prací objektu jsou řešeny výměny, úpravy a doplnění částí rozsahů těchto objektových instalací (rozvodů inženýrských sítí) :

- zdravotně technické instalace (kanalizace, pitná voda, teplá užitková voda)

- rozvody ústředního vytápění

- rozvody vnitřní NN elektroinstalace

- hromosvodová soustava

- spalinové cesty (odkouření plynových kotlů).

Podrobnější popis úprav na nadepsaných technických zařízeních budovy je proveden v dílčích technických zprávách příslušných k projektové složce řešení techniky prostředí staveb (TZB).

- 2.7	Úpravy venkovních ploch kolem objektu

Po provedené sanaci zemní vlhkosti, včetně uložení, zaštěrkování a překrytí obnovovaných obvodových drenáží budou provedeny záhozy zemních rýh (odkopávek) a konečné terénní úpravy nezpevněných terénů navazujících na položené okapové chodníky (vlastní chodníky řeší předcházející samostatná projektová dokumentace zateplení obálky budovy).

Stažení tepelné izolace soklů 0,5 m pod terén a položení okapových chodníků kolem soklových partií stavby je součástí předchozí projektové dokumentace zateplení obálky budovy, doplnění této vrstvy až po vrchní líc základů je pak předmětem této projektové dokumentace.

- 3.	Hodnoty užitných, klimatických a dalších zatížení uvažovaných při návrhu nosné konstrukce

Užitná a klimatická zatížení jsou stávající beze změn. Přitížení stropní konstrukce 1. PP od pórobetonových příček vestavovaného bezbariérového hygienického zařízení je naprosto bezvýznamné – viz stávající příčkování v tomtéž traktu, v prostoru stávajících hygienických zařízení.

- 4.	Návrh zvláštních, neobvyklých konstrukcí nebo technologických postupů

Při výměně vnitřních rozvodů je nutno je nutno řádně utěsnit veškeré prostupy instalací stavebními konstrukcemi, zejména jde o podlahu v prostoru kuchyně se zázemím a o strop mezi 1. PP a 1. NP. Použity budou systémové těsnící hmoty (XYPEX, SIKA, FISCHER, HILTI, apod.).

- 5. 	Zajištění stavební jámy

Stavební jáma je dána pouze zemním zářezem vznikajícím při odkopávce sanovaných suterénních stěn. Od 1 m hloubky výkopu je nutno provést zapažení těchto výkopů.

- 6. 	Technologické podmínky, které by mohly ovlivnit stabilitu vlastní konstrukce, případně sousední stavby

V rozsahu popisovaných stavebních úprav a udržovacích prací se neřeší žádné zásahy, které by mohly jakkoli ovlivnit stabilitu konstrukčního systému budovy. Prováděním popisovaných stavebních úprav a udržovacích prací objektu nemohou být negativně ovlivněny žádné sousední stavby, viz též situační výkresy stavby.

- 7.	Zásady pro provádění bouracích a podchycovacích prací a zpevňovacích konstrukcí či postupů

Dílčí bourací práce a demontáže jsou řešeny přímo jako součást popisovaných stavebních úprav.

Nejsou navrhovány žádné zpevňovací práce nebo postupy ani podchycovací práce.

- 8. 	Požadavky na kontrolu zakrývaných konstrukcí

Kontrolu před zakrytím budou vyžadovat veškeré zabudovávané hydroizolace a jejich krycí vrstvy, dále veškeré zabudovávané inženýrské sítě, včetně zatěsnění prostupů stavebními konstrukcemi.

- 9.	Seznam použitých podkladů, norem, technických předpisů, odborné literatury, výpočetních programů apod.

Pro vypracování předkládané projektové dokumentace byly použity zejména tyto výchozí podklady:

- technické zadání stavebníka

- kopie katastrální mapy zájmového území

- informativní výpisy z katastru nemovitostí na dotčené pozemky a stavby

- obhlídka řešené stavby přímo na místě zpracovatelem dokumentace za účasti zástupce zadavatele, spojená se stavebně technickým průzkumem, doměřením stávajícího stavu a pořízením fotodokumentace, pasport budovy

Kromě základního zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, a jeho prováděcích předpisů, konkrétně vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, v platném znění, a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, byla při zpracování projektové dokumentace použita ještě vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhlášky č. 298/2011 Sb..

Pro vypracování dokumentace byly použity zejména tyto technické normy a další podklady :

- ČSN ISO 6707-1	(ČSN 73 0000) Pozemní a inženýrské stavby – Terminologie – Část 1: Obecné termíny

- ČSN 73 0540-2 	Tepelná ochrana staveb, funkční požadavky

- ČSN 73 0802	Požární bezpečnost staveb – nevýrobní objekty, a normy

- související (viz samostatný text požárně bezpečnostního řešení)

- ČSN 73 0804           Požární bezpečnost staveb – výrobní objekty, a normy

- související (viz samostatný text požárně bezpečnostního řešení)

- rozpracovaný energetický posudek stavby, vyhotovený oprávněnou osobou.

Software :

- INTERNET EXPLORER

- grafický vykreslovací systém ACAD 2004 a ACAD 2011

- textový editor MS WORD.

- 10.	Specifické požadavky na rozsah a obsah dokumentace pro provádění stavby, případně dokumentace zajišťované jejím zhotovitelem

Tato projektová dokumentace ke stavebnímu řízení je vyhotovena jako „jednostupňová“ tak, že po jejím doplnění o položkový soupis výkonů a položkový rozpočet nebude třeba zpracovávat projektovou dokumentaci pro provedení stavby a tu bude možno realizovat přímo podle předložené dokumentace. Zhotovitel díla dále k předání stavby zajistí potřebné atesty, protokolární doklady vlastností a prohlášení o vlastnostech jednotlivých materiálů, prvků a systémů.