###### D1-1-4-1	 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB – TECHNICKÉ ZPRÁVY

OBSAH :

1.		Úvodem

2.		Vytápění, ohřev TUV – technická zpráva

3.		Kotelna, předávací stanice – technická zpráva

4.		Zařízení pro ochlazování staveb – technická zpráva

5.		Vzduchotechnické zařízení – technická zpráva

6.		Zařízení měření a regulace – technická zpráva

7.		Zdravotně technické instalace – technická zpráva

8.		Plynová odběrná zařízení – technická zpráva

9.	Zařízení silnoproudé elektrotechniky, hromosvody – technická zpráva

10.	Zařízení slaboproudé elektrotechniky – technická zpráva

11.	Zařízení vertikální dopravy osob a nákladů – technická zpráva

1.		Úvodem

Vzhledem z jednoduchosti a malému rozsahu celé realizace (stavebních úprav a udržovacích prací) i jejích vnitřních instalací jsou všechny technické zprávy pro jednotlivé typy zařízení techniky prostředí staveb uvedeny v jednom textu.

2.		Vytápění, ohřev TUV – technická zpráva

Objekt je v současné době vytápěn dvěma závěsnými plynovými kotli, což zůstává zachováno beze změn. Stávající ohřev TUV zůstává také zachován beze změn (horká voda pro kuchyň od kotle, teplá užitková voda pro hygienická zařízení elektricky). TUV pro vestavovanou kabinu bezbariérového WC bude přivedena ze stávajících rozvodů TUV v 1. PP objektu. Napojení nového topného tělesa v kabině se provede ze stávajících rozvodů.

3.		Kotelna, předávací stanice – technická zpráva

V suterénu se nachází technická místnost vytápění a vzduchotechniky, osazená dvěma nástěnnými kotli, a to včetně řídícího a ovládacího systému měření a regulace MaR, dále se zde nachází přívodní vzduchotechnická jednotka pro větrání kuchyně, a nepřímo topený ohřívák horké vody pro kuchyni. Obě tato zařízení jsou vytápěna od plynového kotle. Kotelna ani předávací stanice se v řešeném objektu nenacházejí. Řeší se výměna obou potrubí odkouření od kotlů

Provede se výměna potrubí (kouřovodů) odkouření od obou plynových kotlů, čímž budou odstraněny závady, zjištěné v rámci jejich provedené kontrolní prohlídky.

4.		Zařízení pro ochlazování staveb – technická zpráva

Zařízení tohoto charakteru se v rámci popisované stavby ani jejích stavebních úprav nevyskytují.

5.		Vzduchotechnická zařízení, větrání – technická zpráva

Všechna původní vzduchotechnická a větrací zařízení zůstávají zachována stávající. Vestavovaná kabina bezbariérového hygienického zařízení bude odvětrána nuceně ventilátorem do severní fasády. Ovládání ventilátoru společně se světlem, doběh, přívod vzduchu mřížkou ve dveřích, odvod potrubím DN 100, na fasádě překrytým plastovou mřížkou s protidešťovou žaluzií.

6.		Zařízení měření a regulace – technická zpráva

Beze změn.

7.		Zdravotně technické instalace – technická zpráva

Rozvody vodovodu a kanalizace pro nově vestavované bezbariérové hygienické zařízení budou napojeny ze stávajících rozvodů objektu.

Vyměněny, upraveny a doplněny budou rozvody ZTI v těchto částech stavby :

- prostoru kuchyně (varny a jejího zázemí)

- v prostoru opravovaných hygienických zařízení žactva

- v prostoru 1.PP v potřebném rozsahu k provedení předchozích dvou bodů

Nově budou doplněny rozvody pro nově vestavovanou kabinu hygienického zařízení v 1. NP, napojeno bude opět na stávající vnitřní rozvody objektu.

8.		Plynová odběrná zařízení – technická zpráva

V řešené budově stravovacího zařízení se nacházejí dvě stávající plynová zařízení (závěsné kotle) sloužící pro vytápění objektu a pro ohřev TUV, která zůstávají zachována.

Řeší se výměna obou potrubí odkouření od kotlů, jak v jejich vodorovných, tak i svislých úsecích tak, že budou odstraněny jejich současné nedostatky dle poslední provedené kontrolní prohlídky.

9.		Zařízení silnoproudé elektrotechniky, hromosvody – technická zpráva

9.1.	Elektroinstalace

Půjde o doplnění elektroinstalace do vestavované kabiny bezbariérového hygienického zařízení, a o výměnu elektroinstalace v opravovaných hygienických zařízeních žactva, napojeno bude ze stávajících elektrorozvodů objektu.

Dále bude provedeno postupné doplnění elektroinstalace objektu dle požadavků aktuální periodické revize, čímž budou odstraněny zjištěné závady.

9.2.	Hromosvody

Celý objekt je osazen klasickou hromosvodovou soustavou, uzemněnou do podloží, která prochází pravidelnými periodickými revizemi.

V předcházející projektové dokumentaci (zateplení obálky budovy) byla řešena oprava hromosvodové soustavy - uvedení stávající soustavy do původního stavu, v jejím původním rozsahu. Nyní se řeší ještě její úpravy (doplnění) dle požadavků aktuální periodické revize, a to včetně doplnění uzemnění, které se provede při výkopech kolem sanovaných soklových stěn.

10.	Zařízení slaboproudé elektrotechniky – technická zpráva

Signalizace z vestavované kabiny bezbariérového WC bude rozvedena optická a akustická signalizace jak přímo před tuto místnost, tak do kanceláře (denní místnosti) vedení školní jídelny.

11.	Zařízení vertikální dopravy osob a nákladů – technická zpráva

Ve stavbě se nacházejí dvě elektrická zdvihací zařízení, jde o dva nákladní výtahy. Dále je v prostoru zásobovací rampy shoz na brambory. Všechna tato zařízení zůstávají zachována beze změn.