Ing. Josef Čermák  projektování a realizace staveb, IČO 11075775

STAVBA	:	Oprava chodníků Ke Stadionu

INVESTOR	:	Město Kostelec nad Orlicí

ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO	:	006/2019

T E C H N I C K Á     Z P R Á V A

Chodník Ke Stadionu

Jedná se o pravostranný chodník v ulici Ke Stadionu ve směru od hlavní silnice ke stadionu. Délka úseku je 43,77 m. Dlažba bude položena v šířce původní chodníku z betonových dlaždic. Podél zeleného pruhu budou osazeny nové záhonové obruby. Silniční obruby budou vyměněny. Nová dlažba z dlaždic BEST BEATON tl. 60 mm bude opřena mezi záhonové obruby a silniční obruby.

Provedení konstrukce podle TP 170. Příčný sklon chodníku bude 2 % k silnici.

Obruby na konci chodníku u stadionu budou sníženy. Podle snížených obrub bude proveden pruh z dlaždic BEST KLASIKO červené barvy pro nevidomé tl. 60 mm.

Podél záhonových obrub bude provedeno doplnění ornice a osetí travním semenem.

Kostelec nad Orlicí, květen 2019