Ing. Josef Čermák  projektování a realizace staveb, IČO 11075775

STAVBA	:	Oprava chodníků Frošova č.p. 1245-47

INVESTOR	:	Město Kostelec nad Orlicí

ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO	:	010/2018

T E C H N I C K Á     Z P R Á V A

Chodníky č.p. 1245-47

Jedná se o chodník ke vchodům bytového domu podél severní stěny a chodník ke vchodům do technického podlaží podél jižní stěny. Celková délka úseků je 128,28 m. Dlažba bude položena podél jižní strany v šířce původního chodníku z betonových dlaždic. Chodník podél severní strany, před štítem domu a mezi zámkovou dlažbou a štítem bude zúžena na šířku 1,80 m. Začátek chodníků je u chodníku ze zámkové dlažby v ulici Frošova. V napojení chodníku na obslužnou komunikaci bude provedeno snížení silničních obrub. Dva kusy obrub budou vyměněny za nové. Záhonové obruby budou vyměněny. Nové obruby ohraničující násyp kačírku budou zachovány.

Stávající šachtové poklopy, šoupátkové poklopy a hydrantový poklop budou nově osazeny do požadované úrovně. Podél záhonových obrub bude proveden obsyp ornicí. Plochy budou osety parkovou směsí.

Nová dlažba z dlaždic BEST BEATON tl. 60 mm bude opřena mezi záhonové obruby. Podél snížených obrub bude proveden pruh z dlaždic BEST KLASIKO pro nevidomé v barvě červené.

Provedení konstrukce podle TP 170. Příčný sklon chodníku bude zachován.

Kostelec nad Orlicí, květen 2019