Ing. Josef Čermák  projektování a realizace staveb, IČO 11075775

STAVBA	:	Náhradní výstavba garáží Mánesova

INVESTOR	:		Město Kostelec nad Orlicí

ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO	:	005/2016

D.1.1.1   TECHNICKÁ   ZPRÁVA

###### Architektonické, výtvarné a funkční řešení

Jsou navrženy 3+3 řadové garáže umístěné naproti sobě s vjezdy z manipulační plochy mezi řadami garáží. Garáže tvoří prefabrikované buňky s plochou střechou. Garáže budou v řadě uloženy s výškovým odstupem 90 mm podle sklonu manipulační plochy. Zářez do terénu je lemován zárubní zdí z betonových prvků.

###### Orientace ke světovým stranám, denní osvětlení, oslunění

Řady garáží jsou orientovány ve směru sever – jih, kolmo na komunikaci Mánesova.

###### Technické a konstrukční řešení objektu

###### Garáže jsou navrženy železobetonové prefabrikované (např. BASIC SZJG s.r.o. Litoměřice). Buňky budou dodány na stavbu kompletizované, včetně úpravy povrchů, vrat, krytiny a vnitřní elektroinstalace.

Příprava staveniště

Při výstavbě garáží bude provedena část prací obsažených v projektu SO 001 Příprava staveniště. Bude provedeno vykácení stromů s odstraněním pařezů a vymýcení keřových porostů včetně kořenů v rozsahu podle výkazu výměr.

###### Zemní práce

V místě stavby bude provedeno sejmutí humózní vrstvy tl. 150 mm. Zemina bude uložena na deponii na pozemku investora a bude využita ke konečným terénním úpravám. Bude provedena odkopávka zářezu a výkopy pro základové pásy zárubní zdi, výkopy pro základové pásy garáží, výkop pro kabelovou přípojku SO 414, výkop pro obnažení stávajícího plynovodu a stávajícího kabelu veřejného osvětlení a metalické sítě O2 v místě vjezdu a výkop pro uložení chráničky PE 110 přeložky plynovodu.  Přebytečná zemina bude odvezena na řízenou skládku. Výkopy budou prováděny v zemině třídy těžitelnosti I. Zásypy budou prováděny po vrstvách max. 250 mm a budou hutněny na požadovanou únosnost. Výkopové práce v ochranném pásmu stávajících podzemních vedení budou prováděny ručně bez použití mechanizace v souladu s podmínkami správců sítí. Správce sítě bude vyzván k vytýčení trasy před zahájením prací a ke kontrole uložení před zásypem.

## Základy

Garáže budou uloženy na vyztužené podélné základové pásy z betonu C16/20. Vyztužení je navrženo čtyřmi profily R12 a třmínky R8 po 250 mm. Pod základy bude proveden štěrkopískový hutněný podsyp. Zárubní zeď bude uložena na monolitických základových pásech z prostého betonu C16/20. Na průčelní straně bude základ rozdělen dvěma dilatačními spárami. Základová spára musí být před betonáží čistá a suchá.

###### Garáže

Obvodové stěny

Buňka garáže je řešena jako prostorový prefabrikát z monolitického betonu C30/37 dvojitě armovaný betonářskou výztuží a sítěmi Kari. Tloušťka stěn je 70 mm.

Vodorovné konstrukce

Stropní deska s atikami tvoří vanu vyspádovanou k zadní stěně. V nejnižším místě je osazena střešní vpusť. Střecha je opatřena penetrací a krytinou z asfaltových pásů. Tloušťka stropu je 80 mm. Únosnost stropní desky je 2,80 kN/m2

Konstrukce podlahy

Podlaha garáže je železobetonová samonosná bezspádová. Tloušťka podlahy je 80 mm. Podlaha je nadimenzována na zatížení nejtěžším osobním automobilem.

Výplně otvorů

Garážová vrata jsou kovová sklopná v ocelové zárubni. Do stropní konstrukce je provedeno trubkování umožňující osazení elektrického ovládání vrat.

Povrchové úpravy

Stěny jsou na vnější straně opatřeny vnější stěrkovou omítkou. Vnitřní povrch stěn je natřen fasádní barvou.

Odvětrání garáže

Větrání je zajištěno větracím otvorem plochy 225 cm2 ve vratech a otvorem s plastovou mřížkou v zadní stěně garáže.

SO 107  Obslužná a manipulační plocha garáží

Zpevněná plocha je navržena ze zámkové dlažby. Je navržen obdélníkový tvar 200 x 100 mm v parketovém vzoru. Přístupová komunikace je navržena v šířce 4,0 m. Vjezd je řešen z Mánesovy ulice přes snížený silniční obrubník. Manipulační plocha před garážemi je navržena o rozměrech 9,0 x 14,0 m. Ohraničení je provedeno silničním obrubníkem s uložením do betonového lože s boční opěrou s nadvýšením 150 mm nad vozovku.

Sjezd je navržen směrově přímý, kolmo na osu ulice Mánesova. Poloměry silničních obrubníků v prostoru nároží sjezdu ulice Mánesova jsou navrženy jako směrové oblouky. Poloměr oblouků je 3,0 m. Silniční obrubníky v prostoru zaústění na manipulační plochu jsou navrženy o poloměru 2,0 m.

Výškové řešení je dáno niveletou Mánesovy ulice a podélným sklonem obslužné a manipulační plochy 3,0 %. Maximální podélný sklon je 17,0 %, minimální sklon 3,0 %. Navrženy jsou následující podélné sklony a v lomech následující zakružovací oblouky:

Napojení na Mánesovu ulici	3,0 %	R1 = 20 m	vydutý

17,0 %	R2 = 10 m	vypuklý

3,0 %

Podél garáží je osazen zapuštěný betonový obrubník 100x250x1000 mm. Nároží sjezdu jsou navrženy dle vlečných křivek pro směrodatné vozidlo.

Příčný sklon sjezdu vychází z podélného sklonu Mánesovy ulice – jednostranný sklon 1,0 % a příčného sklonu obslužné plochy garáží L = 3,0 %, P = 3,0 %. Přechod mezi příčnými sklony je proveden klopením kolem vytyčovací plochy. Příčný sklon obslužné plochy garáží je navržen k ose plochy, kde je zajištěn odtok vody polymercementovým žlábkem.

Návrh zpevněných ploch

Konstrukce příjezdové vozovky a manipulační plochy je navržena ve skladbě:

- zámková dlažba obdélník 200x100 mm přírodní	100 mm	ČSN 736131-1

- ložní vrstva   L frakce 4/8		40 mm	ČSN 736126-1

- štěrkodrť   ŠDa frakce 8/16		150 mm	ČSN 736126-1

- štěrkodrť   ŠDa frakce 0/32		150 mm	ČSN 736126-1

Konstrukce celkem		440 mm

Požadovaná minimální hodnota Edef2 zemní pláně:	45 MPa

V případě nedosažení požadovaného modulu přetvárnosti zemní pláně bude provedeno přetěžení podloží o 0,45 m, zhutnění a urovnání parapláně do sklonu 3% a pokládka sanačního souvrství ve skladbě:

- kamenivo stmelené cementem   KSC		200 mm	ČSN 14 227-1

- štěrkodrť   ŠDb frakce 0/125		300 mm	ČSN 736126-1

- tkaná PP geotextilie s výztužnou, ochrannou, separační a filtrační funkcí, 60/60 kN/m

Obrubníky jsou uloženy do betonového lože s opěrou z betonu min. C20/25nXF3. U napojení na Mánesovu ulici je navržena snížená obruba na 0,02 m.

Odvodnění

Srážkové vody z manipulační plochy jsou svedeny do odvodňovacího žlabu z polymerbetonu umístěného uprostřed manipulační plochy a odtud do stávajícího příkopu podél komunikace. Po vybudování kanalizace objektu SO 303 bude potrubí napojeno na stoku od uliční vpusti východně od sjezdu. Srážkové vody z prostoru sjezdu budou odvedeny na okolní terén.

Vytýčení objektu

Stavební objekt je vytýčen podrobnými body v souřadnicích S-JTSK a výškový systém Bpv. Vytyčovací body jsou součástí přílohy B.16 – Geodetické koordinační výkresy dokumentace přeložky silnice III/3161. Výškové osazení je patrné z podélného profilu, příčných řezů, projektových vrstevnic a seznamu souřadnic.

SO 201  Zárubní zeď garáží

Navržená zeď tvoří líc mělkého zářezu ve stávajícím svažitém terénu. Jedná se o obkladní zárubní zeď, která bude zajišťovat stabilitu svahů zářezu, chránit svahy zářezu proti účinkům eroze a zvětrávání. Zeď je navržena z betonových prvků s pohledovou úpravou ze štípaného betonu.

Povrch území v místě zářezu je tvořen sprašovými hlínami třídy CISi (F6 CI) tuhé konzistence. Hladina spodní vody nebude výkopovými pracemi zastižena a nebude ovlivňovat založení zdi.

Statické zajištění

Maximální hloubka odřezu 3 m v zeminách zatříděných jako F6CI při sklonu svahu nad zářezem 10 – 15° a sklonu odřezu cca 60° vyhoví po dobu výstavby zdi bez zajištění. Navržená obkladní zeď z hlediska posouzení stability takto upraveného zářezu vyhovuje. Zemní tlak vyvozovaný soudržnou zeminou na takto navrženou zeď má zanedbatelnou hodnotu.

Konstrukce zdi

Zeď je navržena z betonových bloků, které jsou vyzděny na vazbu. Lícová strana bloků je pohledově upravena. Zeď je navržena ve sklonu cca 70° po celé výšce. Výška zdi je proměnná v závislosti na tvaru a výškové úrovni terénu podél zdi. V dokumentaci jsou vykresleny bloky firmy Rieder jako příklad možného provedení zdi.

Součástí konstrukce zdi je hutněný zásyp za rubem ze štěrkodrti a odvodnění rubu zdi pomocí drenáže zaústěné do systému odvodnění silnice.

Na styku povrchu svahu zásypu a koruny zdí bude zřízen odvodňovací rigol z dlažebních kostek do betonu zaústěný do odvodňovacího žlabu silnice.

Izolace proti zemní vlhkosti

Rubová strana základu bude opatřena izolací proti zemní vlhkosti nátěry za studena ve skladbě – asfaltový lak penetrační + 2x nátěr asfaltovou suspenzí nebo emulzí.

Přeložky stávajících inženýrských sítí

V rámci přeložky komunikace budou v místě garáží provedeny přeložky plynovodu SO 501, venkovního vedení nn SO 411, veřejného osvětlení SO 431, napájecího kabelu pro garáže SO 414 a kabelu metalické sítě CETIN. Při výstavbě manipulační zpevněné plochy bude provedeno vytýčení sítí v místě sjezdu. Kabelová vedení budou obnažena a uložena do půlených chrániček 110 ve stávajících trasách s přesahem 1,0 m  od okraje sjezdu. Přeložky budou provedeny až při stavbě komunikace. Vrchní vedení (SO 411) podle sdělení ČEZ není nutno k provedení stavby garáží překládat. Výška nad střechou garáží je větší než 4,0 m.

Pokud bude mít plynovod potřebné krytí 1,0 m, bude provedeno pouze uložení do dělené chráničky a položení nové chráničky v trase budoucí přeložky. Bude-li krytí menší, provede se přeložka s chráničkou do normové hloubky.

Kostelec nad Orlicí, březen 2017