Ing. Josef Čermák  projektování a realizace staveb, IČO 11075775

STAVBA	:	Náhradní výstavba garáží Mánesova

INVESTOR	:		Město Kostelec nad Orlicí

ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO	:	005/2016

B.    SOUHRNNÁ   TECHNICKÁ   ZPRÁVA

B.1   Popis území stavby

a) charakteristika stavebního pozemku

Garáže jsou umístěny na pozemku ve vlastnictví investora. Po realizaci stavby budou zastavěné pozemky odděleny a spolu s garážemi převedeny jako náhrada za bourané garáže do vlastnictví původních vlastníků.

Jedná se o svažitý pozemek. Na pozemku se nacházejí keře a listnaté dřeviny.

b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů

Nebyly provedeny.

c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma

Stavba se nachází v ochranném pásmu dráhy, v ochranném pásmu soukromé studny a v ochranném pásmu lesa.

d) poloha vzhledem k záplavovému území

Stavba leží mimo záplavové území.

e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry

Stavba nebude mít negativní vliv na okolí. Odtokové poměry v území se nemění. Dešťové vody ze střechy a manipulační plochy budou odvedeny novou kanalizací – SO 303.

f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin

Na pozemku budou vykáceny keře a listnaté dřeviny okolo původního oplocení a skupina vzrostlých bříz. Skrývka ornice a odstranění vegetace je součástí stavebního objektu SO 001 Příprava staveniště přeložky silnice III/3161. Rozsah prací prováděných při výstavbě garáží je určen výkazem výměr.

g) požadavky na maximální zábory ZPF

Stavba je umístěna na pozemku kat. č. 2346/1, vedené v katastru nemovitostí jako ovocný sad. Bude provedeno vynětí zastavěných ploch ze ZPF v celkové ploše 319 m2.

h) územně technické podmínky

Stavba bude napojena na vrchní rozvody nn novou kabelovou přípojkou – SO 414. Napojení na komunikaci je zajištěno novým sjezdem kolmo na ulici Mánesova.

i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice

Stavba věcně i časově navazuje na stavební objekty přeložky silnice III/3161 uvedené v oddílu A.5 průvodní zprávy.

B.2 Celkový popis stavby

### B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek

Stavba zahrnuje 6 ks prefabrikovaných garáží pro osobní automobil.

užitná plocha garáže	16,0 m2

### B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení

a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení

Stavba je umístěna ve vzdálenosti cca 6,0 m od krajnice komunikace. Z manipulační plochy mezi garážemi je navržen sjezd kolmo na ulici Mánesova.

b) architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení

Jsou navrženy 3+3 řadové garáže umístěné naproti sobě s vjezdy z manipulační plochy mezi řadami garáží. Garáže tvoří prefabrikované buňky s plochou střechou. Garáže budou v řadě uloženy s výškovým odstupem 90 mm podle sklonu manipulační plochy.

### B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby

Garáže jsou umístěny ve dvou řadách s vraty proti sobě. Mezi garážemi je dlážděná manipulační plocha se sjezdem na komunikaci.

### B.2.4 Bezbariérové užívání stavby

Přístup do garáží je bezbariérový.

### B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby

Projektová dokumentace je vypracována v souladu s požadavky předpisů a příslušných

norem. Stavba po dokončení umožňuje svým charakterem její bezpečné užívání. Každý stavební výrobek, určený pro trvalé zabudování do stavby, musí být v souladu se zákonem 22/97 Sb., v platném znění (NV č. 178/97 Sb.) a ověřen podle § 5 certifikace výrobků, § 6 posouzení systému jakosti, § 7 ověření shody výrobků či § 8 posouzení shody.

### B.2.6 Základní charakteristika objektů

a) stavební řešení

Garáže jsou navrženy prefabrikované železobetonové. Garáže budou na stavbu dodány kompletizované, tj. s úpravami povrchů stěn i podlahy, se střešní krytinou, s výklopnými vraty s větracími prvky, s odpadním potrubím od střešní vpusti a s kompletní vnitřní elektroinstalací. Podrobnosti lze dohodnout před zadáním do výroby.

b) výčet technických a technologických zařízení

Stavba bude napojena pouze na vrchní rozvod nn.

### B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení

Rozvodná soustava.3+PEN AC 50 Hz 0,4 kV/TN-C.

### B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení

a) rozdělení stavby a objektů do požárních úseků

Skupina 3 garáží tvoří vždy 1 požární úsek.

b) výčet požárního rizika a stanovení stupně požární bezpečnosti

- stupeň požární bezpečnosti 		SPB II

- požární zatížení			pv = 15 kg/m2

c) zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a stavebních výrobků včetně požadavků na   zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí

Navržené stavební konstrukce splňují požadavky požární odolnosti.

d) zhodnocení evakuace osob včetně vyhodnocení únikových cest

Únikové cesty se neposuzují.

e) zhodnocení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného prostoru

Odstupová vzdálenost čelních stěn je 6,50 m. Ostatní stěny jsou bez otvorů.

f) zajištění potřebného množství požární vody, popřípadě jiného hasiva, včetně rozmístění vnitřních a vnějších odběrných míst

Požární voda je zajištěna z hydrantu na vodovodu LT 80 v Jelínkově ulici ve vzdálenosti cca 220 m. Vydatnost 6 l/s.

g) zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu

Podmínky pro požární zásah nejsou složité, zásah je možno vést z přední a boční strany objektu.

h) zhodnocení technických a technologických zařízení stavby (rozvodná potrubí a vzduchotechnická zařízení)

Veškerá elektroinstalace bude provedena v příslušném stupni krytí a na všechna elektrozařízení bude provedena revize.

i) posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními

Není řešeno.

j) rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních  značek a tabulek

Není řešeno.

### B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi

a) kritéria tepelně technického hodnocení

Není řešeno

b) energetická náročnost stavby

Není řešeno

c) posouzení využití alternativních zdrojů energií

Není řešeno

### B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí

Veškeré materiály navrhované pro výstavbu nepředstavují riziko z hlediska ochrany zdraví

osob ani životního prostředí.

Navržená novostavba splňuje podmínky hygienické ochrany po stránce zdravotní, na základě navržených stavebních materiálů.

Stavba nebude mít žádný negativní vliv na okolní prostředí.

### B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží

Není řešeno

b) ochrana před bludnými proudy

Není řešeno.

c) ochrana před technickou seizmicitou

Není řešeno.

d) ochrana před hlukem

Není nutno řešit.

e) protipovodňová opatření

Garáže jsou umístěny mimo záplavové území.

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu

a) napojovací místa technické infrastruktury

Stavba bude napojena na vrchní rozvody nn novou kabelovou přípojkou – SO 414. Napojovacím místem je nový betonový sloup, který je součástí přeložky vedení – SO 411. Nebude-li přeložka SO 411 v době realizace provedena, napojí se přípojka na stávající dřevěný sloup a později se provede přepojení na nový sloup nadzemního vedení.

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky

Není řešeno.

B.4 Dopravní řešení

a) popis dopravního řešení

Stavba je umístěna ve vzdálenosti 7,05 m od krajnice stávající komunikace.

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu

Z manipulační plochy mezi garážemi je navržen sjezd kolmo na ulici Mánesova.

c) doprava v klidu

Stavba slouží ke garážování 6 osobních automobilů.

d) pěší a cyklistické stezky

Jsou řešeny v rámci přeložky silnice III/3161.

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

a) terénní úpravy

Stavba je umístěna v zářezu do svahu při komunikaci. Okolí stavby bude upraveno ornicí sejmutou z místa výstavby.

b) použité vegetační prvky

Celkové řešení je součástí projektu přeložky silnice III/3161.

c) biotechnická opatření

Nejsou.

B.6 Popis vlivu stavby na životní prostředí a jeho ochrana

a) vliv stavby na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda

Stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Dešťové vody ze střechy a manipulační plochy budou odvedeny do kanalizace.

b) vliv stavby na přírodu a krajinu, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině

Nemá vliv.

c) vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000

Nemá vliv.

d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA

Není řešeno.

e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů

Nejsou stanovena.

B.7 Ochrana obyvatelstva

Není nutno řešit.

B.8 Zásady organizace výstavby

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění

Staveniště bude vybaveno staveništním rozvaděčem s vývodem 3x380V/16A a s vývody 220V/16A. Rozvaděč bude napojen na vrchní vedení ze stávajícího sloupu. Voda pro potřebu stavby bude dovezena v mobilním kontejneru.

Stavební materiál nebude skládkován. Bude dovážen po místní komunikaci podle potřeby stavby.

b) odvodnění staveniště

Není nutno řešit.

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

Rozvaděč bude napojen na vrchní vedení ze stávajícího sloupu. Voda pro potřebu stavby bude dovezena v mobilním kontejneru.

Bude provedeno sejmutí ornice v zastavěné ploše. Ornice bude uložena na deponii na pozemku. Skrývka ornice je součástí stavebního objektu SO 001 Příprava staveniště přeložky silnice III/3161. Rozsah prací pro stavbu garáží je určen výkazem výměr.

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky

Stavba nebude mít negativní vliv na okolí. Stavební práce budou prováděny v době od 7:00 do 21:00 hod.

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin

Je třeba chránit komunikaci a stávající inženýrské sítě před poškozením těžkými vozidly. Na pozemku budou vykáceny keře a listnaté dřeviny okolo původního oplocení a skupina vzrostlých bříz. Odstranění vegetace je součástí stavebního objektu SO 001 Příprava staveniště přeložky silnice III/3161. Rozsah prací pro stavbu garáží je určen výkazem výměr.

f) maximální zábory pro staveniště

Staveniště bude umístěno na pozemku investora.

g) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace

Čistý stavební odpad a přebytečná zemina budou odváženy na řízenou skládku.

h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie

Ornice sejmutá z plochy stavby a ze zpevněných ploch bude uložena na deponii na vlastním pozemku a bude využita na konečné úpravy okolí stavby.

i) ochrana životního prostředí při výstavbě

Dodavatel stavby bude dbát, aby nedocházelo ke znečišťování okolních pozemků a ke znečišťování a poškozování užívaných komunikací. Odpady nebudou páleny na staveništi a budou odváženy na skládku.

j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů

Za bezpečnost provozu staveniště a jeho bezpečnostní vybavení zodpovídá příslušná

organizace. Dodavatel stavebních prací je povinen dbát na bezpečnost práce a provozu

staveniště i v době své nepřítomnosti dle vyhlášky č.324/1990Sb. a používat doporučené

pracovní postupy výrobců a dodavatelů stavebních materiálů a technologií.

Na staveniště mají přístup pouze oprávněné osoby dodavatele a investora a to pouze se souhlasem odpovědné osoby (stavbyvedoucího). Investor bude poučen dodavatelem o způsobu pohybu po staveništi.

Zejména je třeba zabezpečit volné výkopy v celé trase a místa na stavbě s možností pádu

z výšky. Stavba bude zabezpečena proti vstupu nepovolaných osob. Za bezpečnost provozu technických zařízení na staveništi zodpovídá jejich obsluha.

k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb

Není třeba řešit.

l) zásady pro dopravně inženýrské opatření

Není třeba řešit.

m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby

Není třeba řešit.

n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny

zahájení stavby	2. čtvrtl.	2017

ukončení stavby	prosinec	2017

Kostelec nad Orlicí, březen 2017