Ing. Josef Čermák  projektování a realizace staveb, IČO 11075775

STAVBA	:	Víceúčelové sportoviště Na Skále v Kostelci nad Orlicí

INVESTOR	:		Město Kostelec nad Orlicí

ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO	:	015/2015

D.1.1.1   TECHNICKÁ   ZPRÁVA

###### Architektonické, výtvarné a funkční řešení

Víceúčelové hřiště je umístěno podél severní hranice pozemku. Při jižní hranici umělé plochy je umístěno antukové volejbalové hřiště, které sousedí se stávajícím dětským hřištěm.

Plochy hřišť jsou oddělené oplocením s drátěným pletivem na ocelových sloupcích.

V severní části oplocení víceúčelového hřiště je vstupní brána šíře 2,0 m umožňující vjezd malé mechanizace. V západní kratší straně oplocení je branka vstupu na volejbalové hřiště. Výškový stupeň mezi hřišti je řešen nízkou opěrnou zídkou. Při jižní hranici umělé plochy je umístěno antukové volejbalové hřiště, které je odděleno od stávajícího dětského hřiště oplocením se vstupní brankou.

###### Orientace ke světovým stranám, denní osvětlení, oslunění

Hřiště jsou orientována podélnou osou ve směru východ – západ.

###### Technické a konstrukční řešení objektu

Víceúčelové hřiště je navrženo s umělým trávníkem s křemičitým vsypem tl. 20 mm. Podklad tvoří drenážní souvrství z hutněného kameniva a uzavírací vrstva vodopropustného asfaltu.

Antukové hřiště bude vybudováno na podkladním souvrství tvořeném drenážní vrstvou odleželé škváry či kameniva a patentní vrstvou.

Oplocení je navrženo z drátěného pletiva na ocelových sloupkách. Víceúčelová plocha bude mít spodní část oplocení provedenu z dřevěných fošen.

###### Součástí stavby je přemístění pískového doskočiště.

###### Zemní práce

V místě stavby bude provedeno v nově zastavěných plochách sejmutí humózní vrstvy tl. 150 mm. Zemina bude uložena na deponii na vlastním pozemku a bude využita ke konečným terénním úpravám. V ploše hřišť bude provedena odkopávka na potřebnou úroveň. Budou provedeny výkopy pro základové pásy opěrné stěny a výkopy pro drenáže a šachty. Přebytečná zemina bude odvezena na řízenou skládku. Zásypy budou prováděny po vrstvách max. 200 mm a budou hutněny na požadovanou únosnost. Výkopové práce v ochranném pásmu stávajících podzemních vedení budou prováděny ručně bez použití mechanizace v souladu s podmínkami správců sítí. Správce sítě bude vyzván k vytýčení trasy před zahájením prací.

## Základy

Opěrná stěna bude uložena na monolitických pásech z prostého betonu C16/20. Základová spára musí být před betonáží čistá a suchá.

Na základových pásech je uloženo vyztužené zdivo z tvárnic ztraceného bednění vyplněných betonem C25/30. Vyztužení je provedeno vložením betonářské výztuže R10 ve vodorovných spárách a ve svislých dutinách. Spojení základového pásu se zdivem opěrné stěny bude provedeno vložením svislé výztuže R10 při betonáži základového pásu. Opěrná stěna bude ukončena vrstvou pohledového betonu se sraženými hranami. Do opěrné stěny budou ukotveny sloupky oplocení hřiště.

###### Úprava povrchů

Víceúčelové hřiště

V severní části sportoviště bude umístěno víceúčelové hřiště rozměru 40,0 x 20,0 m. Vzhledem ke svažitosti terénu bude na hranici mezi plochou hřiště a volejbalovým hřištěm provedena železobetonová opěrná zeď. U vstupní branky bude provedeno terénní vyrovnávací schodiště z betonových palisád a zámkové dlažby. Na východní straně bude provedena krátká opěra z palisád.

Plocha je navržena jako vodopropustná s umělým trávníkem s křemičitým vsypem. Plocha bude ohraničena betonovými obrubníky. Podkladní vrstvy jsou navrženy z drceného kameniva a dvou vrstev drenážního asfaltu – hrubého a jemného. Navržený materiál vykazuje vysokou kvalitu po celou dobu životnosti.

Složení vrstev víceúčelového hřiště :		- umělý trávník s křemič. vsypem	20 mm

- vodopropustný asfalt		    40 + 40 mm

- štěrkodrť 0 - 32		   	50 mm

- štěrk  32/63				150 mm

- štěrkopísek				50 mm

- zhutněná pláň

- příčné drenáže

Povrch hřiště bude vyspádován podélně od západu k východu se sklonem 0,625 %. Sklon zhutněné pláně je 0,625 % ve směru sklonu povrchu. Povrch pláně bude zhutněn a upraven tak, že zaručí její bezvadné odvodnění. Podloží bude odvodněno systémem drenáží. Drenážní potrubí PVC DN 80 a DN 160 bude uloženo v drážkách šířky 300 mm na podkladu zpevněném pískem. Potrubí bude uloženo ve spádu 0,8 % s přesností 20 mm na 10 m délky a bude obsypáno propustným materiálem se součinitelem propustnosti min. 5 x 10-3 cm/s (štěrk). Před hřištěm a za hřištěm bude na hlavní drenáži provedena drenážní šachta z polypropylenu průměru 400 mm.

Filtrační písková vrstva bude provedena ve spádu 0,625 % s požadovanou rovinatostí 20 mm pod 4 m latí. Drenážní vrstvy budou provedeny ve spádu 0,6 % s požadovanou rovinatostí max. 15 mm pod 4 m latí. Na drenážní vrstvě bude položen vodopropustný asfalt ve dvou vrstvách. Plocha bude opatřena umělým universálním trávníkem s křemičitým vsypem o výšce 20 mm. Propustnost konstrukce hřiště je 60 l/min.

Hřiště bude ohraničeno 4 m oplocením na podélných stranách a oplocením o výšce 4,0 m s navýšením polyamidovou sítí na 6 m na stranách příčných. Průchod k volejbalovému hřišti umožní branka v západní části oplocení. Sloupky oplocení průměru 76x3 mm budou osazeny do betonových patek.  Spodní část oplocení o výšce 1,20 m tvoří hrazení z impregnovaných dřevěných fošen tl. 45 mm. Fošny budou osazeny do vnitřního líce sloupků. Tento typ oplocení se vyznačuje dlouhou životností a vysokou odolností proti poškození. V prostoru za brankami bude oplocení chráněno proti úderům míče zavěšenou polyamidovou sítí. V severozápadním rohu bude provedena vstupní dvoukřídlová branka, umožňující vjezd mechanizace.

Hřiště bude opatřeno lajnováním pro tenis, volejbal a nohejbal, házenou a malou kopanou a 2x pro basketbal. Hřiště bude vybaveno sadou pro tenis (sloupky, síť + wimbledon),  sadou pro volejbal/nohejbal, čtyřmi koši pro basketbal a vybavením pro malou kopanou resp. házenou (univerzální branky 3,0 x 2,0 m).

Podél kratších stran hřiště bude proveden pás z betonových dlaždic 30/30 cm proti prorůstání trávy do plochy hřiště. Za západní stranou hřiště bude proveden chodník ze zámková dlažby s vyrovnávacím schodištěm z palisád.

Vybavení hřiště :	-  sada pro tenis	1 kpl

- sada pro volejbal	1 kpl

-  univerzální branka 3,0 x 2,0 m + síť	1 pár

(demontovatelná, rozkládací)

-  basketball (kce na sloupku oplocení)	2 páry

-  ochranná síť nylonová 33 m2	2 ks

### Volejbalové hřiště

Místo stávajícího hřiště bude vybudováno nové antukové hřiště pro veřejnost. Pro volejbalové sloupky budou provedeny kotevní šachty. Plocha hřiště bude ohraničena betonovými obrubníky.

Vrstvy antukového hřiště :	- antuka		10 mm

- patentní vrstva	80 mm

- škvárová vrstva	200 mm (štěrková)

- zhutněná pláň

- drenáže

Je předpokládáno s vyspádováním zhutněné pláně ve směru od středové dělicí čáry k okraji hřiště. Zhutněná pláň bude upravena ve sklonu 0,8 %. Povrch pláně bude zhutněn a upraven tak, že zaručí její bezvadné odvodnění. Podloží bude odvodněno systémem drenáží. Drenážní potrubí PVC DN 80 a DN 160 bude uloženo v drážkách šířky 300 mm na podkladu zpevněném pískem. Potrubí bude uloženo ve spádu 0,8 % s přesností 20 mm na 10 m délky a bude obsypáno propustným materiálem se součinitelem propustnosti min. 5 x 10-3 cm/s (škvára, štěrk). Před hřištěm a za hřištěm bude na hlavní drenáži provedena drenážní šachta z polypropylenu průměru 400 mm.

Škvárová (štěrková) drenážní vrstva bude položena ve spádu povrchu hřiště tj. 0,5 %, požadovaná rovinatost je max. 20 mm pod 4 m latí. Patentní vrstva bude položena rovněž se spádem 0,5 %, požadovaná rovinatost je max. 8 mm pod 4 m latí. Povrch hřiště bude vyspádován ve sklonu 0,5 % od středové čáry k zadní.

Na styku plochy s travnatým povrchem bude proveden pás z betonových dlaždic 30/30 cm proti prorůstání trávy do plochy hřiště. Podél budovy bude vybudován chodník ze zámkové dlažby.

Vybavení hřiště :                      -  sada na volejbal - sloupky + síť

###### Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace

Hřiště mají bezbariérový přístup.

Kostelec nad Orlicí, prosinec 2015