Ing. Josef Čermák  projektování a realizace staveb, IČO 11075775

STAVBA	:	Šatny a sociální zařízení softbalového hřiště

INVESTOR	:		Město Kostelec nad Orlicí

ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO	:	019/2016

1.4.1.1   TECHNICKÁ   ZPRÁVA

#### Zdravotně technické instalace

Kanalizace

Splaškové vody od zařizovacích předmětů budou odváděny domovní kanalizací do čerpací jímky umístěné západně od objektu. Z čerpací jímky budou odpadní vody přečerpávány do stávající kanalizační šachty v přilehlé komunikaci.

Připojovací potrubí a odpadní potrubí z trubek HT - Pipe Life bude vedeno v drážce ve zdivu a bude vyvedeno nad střechu domu, event. bude ukončeno přivětrací hlavicí HL900 NECO. Na větracím potrubí bude osazena čistící tvarovka krytá dvířky.  Zazděné potrubí bude omotáno plstěnými pásy z důvodu dilatace potrubí.

Vnitřní ležatá kanalizace z PVC - Pipe Life (KG) je uložena pod podlahou přízemí.  Vnitřní kanalizace bude provedena v souladu s ČSN 73 6760.

Po hrubé montáži rozvodů kanalizace bude před zásypem provedena tlaková zkouška potrubí dle    ČSN 73 6760.

Materiál  :

Ležatá kanalizace  -  trubky z tvrdého PVC pro pokládku do země, s naformovanými                                                                              	                           nástrčnými hrdly - Pipe Life (KG)

Odpadní potrubí  -    odpadní trubky z polypropylenu, s nástrčnými hrdly,

systém HT - Pipe Life

Připojovací potrubí  -  odpadní trubky z polypropylenu, s nástrčnými hrdly,

systém HT - Pipe Life

Vnitřní vodovod

Vnitřní vodovod je napojen novou vodovodní přípojkou PE 40 na veřejný vodovod PVC DN 225 u severní hranice pozemku. U hranice pozemku bude na potrubí osazena nová plastová vodoměrná šachta Aqua Contact. Budou provedeny rozvody teplé a studené vody. Rozvody v objektu budou vedeny v drážkách ve zdivu. Vnitřní rozvody budou provedeny z vícevrstvého plastohliníkového potrubí (např. Gabotherm apod.),  izolovaného trubkami (např. Tubex apod.). Potrubí budou vyspádována k vypouštěcímu ventilu. Teplá voda bude připravována v elektrických akumulačních zásobnících o objemu 200 l.

Po provedené montáži bude provedena tlaková zkouška, proplach potrubí a dezinfekce potrubí.

Vnitřní vodovod bude proveden v souladu s ČSN 73 6660.

Izolace  :

- provedena po tlakových zkouškách, proplachu a dezinfekci potrubí izolačními trubkami

Zařizovací předměty  :

WC – závěsné Geberit Kombifix, ovládání zpředu

Kostelec nad Orlicí, prosinec 2016