B. 	Souhrnná technická zpráva – obsah :

B.1		Popis území stavby

a) 	Charakteristika stavebního pozemku

b) 	Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum,

hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.)

c)  	Stávající ochranná a bezpečnostní pásma

d)	Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území, apod.

e) 	Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby

na odtokové poměry v území

f)  	Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin

g)  	Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé)

h) 	Územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu)

i)  	Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice

B.2		Celkový popis stavby

B2.1		Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek

B2.2		Celkové urbanistické a architektonické řešení

a) 	Urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení

b) 	Architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové

a barevné řešení

B.2.3		Celkové provozní řešení, technologie výroby

B.2.4		Bezbariérové užívání stavby

B.2.5		Bezpečnost při užívání stavby

B.2.6		Základní charakteristika objektů

a)  	Stavební řešení

b) 	Konstrukční a materiálové řešení

c) 	Mechanická odolnost a stabilita

B.2.7		Základní charakteristika technických a technologických zařízení

a) 	Technické řešení

b) 	Výčet technických a technologických zařízení

B.2.8		Požárně bezpečnostní řešení

##### B.2.9 		Zásady hospodaření s energiemi

a) 	Kritéria tepelně technického hodnocení

b) 	Energetická náročnost stavby

c) 	Posouzení využití alternativních zdrojů energií

##### B.2.10 	Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní

##### a komunální prostředí

##### B.2.11		Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

a) 	Ochrana před pronikáním radonu z podloží

b) 	Ochrana před bludnými proudy

c)	Ochrana před technickou seizmicitou

d) 	Ochrana před hlukem

e) 	Protipovodňová opatření

B.3		Připojení na technickou infrastrukturu

a) 	Napojovací místa technické infrastruktury

b) 	Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky

B.4		Dopravní řešení

a) 	Popis dopravního řešení

b)	Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu

c) 	Doprava v klidu

d)	Pěší a cyklistické stezky

B.5		Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

a) 	Terénní úpravy

b) 	Použité vegetační prvky

c) 	Biotechnická opatření

B.6		Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

a) 	Vliv stavby na životní prostření – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda

b) 	Vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině

c) 	Vliv stavby na soustavu chráněných území NATURA 2000

d) 	Návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA

e) 	Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů

B.7		Ochrana obyvatelstva

B.8		Zásady organizace výstavby

a) 	Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění

b)	Odvodnění staveniště

c) 	Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

d)	Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky

e) 	Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin

f)  	Maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé)

g) 	Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace

h)	Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin

i)	Ochrana životního prostředí při výstavbě

j)	Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů

k)	Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb, zásady pro dopravně inženýrské opatření

m)	Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.)

n)	Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny

B.1		Popis území stavby

a) 	Charakteristika stavebního pozemku

Stavební úpravy č.p. 1473 Kostelec nad Orlicí - II

Měněný (stavebně upravovaný) objekt stravovacího zařízení č.p. 1473 Kostelec nad Orlicí, se nachází na pozemku p.p.č. 388/2, katastrální území Kostelec nad Orlicí. Jedná se o stavbu občanské vybavenosti, přičemž jak budova, tak i stavební pozemek jsou ve vlastnictví stavebníka.

Vlastní řešená stavba je bezprostředně obklopena pozemky p.p.č. 388/1, p.p.č. 385/1 a p.p.č. 390/1, všech v katastrálním území Kostelec nad Orlicí, které jsou vesměs ve vlastnictví stavebníka.

Jedná se o mírně svažité území se sklonem od severu k jihu, přičemž vlastní objekt je obklopen zpevněnými a nezpevněnými manipulačními plochami a místními i účelovými komunikacemi a s připojením stavby na inženýrské sítě lokality. Nezpevněné úseky terénů kolem stavby jsou opatřeny sadovými úpravami (ozelenění - trávníky, vzrostlá zeleň). Od západu na zájmový prostor navazuje historická budova Obchodní akademie Kostelec nad Orlicí, na stavebním pozemku p.p.č. 388/2, katastrální území Kostelec nad Orlicí, s níž je stravovací pavilon propojen krytou chodbou, což zůstává zachováno.

b) 	Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum,

hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.)

Navrhovanými stavebními úpravami a udržovacími pracemi není zasahováno do základových konstrukcí objektu ani do jeho podloží, a rovněž nejsou navrhována žádná významnější přitížení jeho nosných konstrukcí, geologický ani hydrogeologický průzkum tedy není třeba zajišťovat.

Stavebně historický průzkum rovněž není třeba zpracovávat, protože řešená stavba není předmětem památkové ochrany, rovněž se nenachází v památkové rezervaci ani v památkové zóně. Je však posouzen současný architektonický ráz zájmového území směrem k co nejvhodnějšímu novému uspořádání venkovních povrchů stavebně upravovaného objektu stravovacího zařízení.

Není třeba provádět ani kategorizaci stavebního pozemku ve vztahu k radonovému riziku, protože nejsou navrhovány žádné nové stavby nebo přístavby, a rovněž se neřeší umístění žádných nových obytných nebo pobytových místností ve stávající stavbě.

Od správců sítí a zařízení veřejné technické infrastruktury byla zajištěna stanoviska a vyjádření o jejich existenci. Podle podmínek v nich stanovených musí být postupováno při realizaci stavby, zejména jde o zemní práce kolem suterénních stěn řešeného objektu.

V rámci předprojektové přípravy byl projektantem formou obhlídky proveden stavebně technický průzkum zaměřený na ověření současného stavu rozhodujících stavebních konstrukcí a instalací dotčeného objektu a také jeho nejbližšího okolí. Přitom si zpracovatel projektové dokumentace současně doměřil stávající (výchozí) stav objektu, který následně digitalizoval. Pořízena byla rovněž fotodokumentace.

Dále byly v rámci provedených revizí elektroinstalace a hromosvodů a kontrolní prohlídky spalinových cest zjištěny nedostatky u těchto instalací, které je nutno odstranit.

c)  	Stávající ochranná a bezpečnostní pásma

Kromě ochranných pásem, vznikajících kolem stávajících inženýrských sítí, nejsou dotčena žádná další ochranná nebo bezpečnostní pásma.

d)	Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území, apod.

Stavebně upravovaný objekt stravovacího pavilonu Kostelec nad Orlicí se nenachází v záplavovém území, v lokalitě se nevyskytuje ani žádné poddolované území. Není tedy třeba řešit žádná ochranná opatření proti těmto faktorům.

e) 	Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby

na odtokové poměry v území

Řešené stavební úpravy mají vliv pouze na bezprostředně navazující zpevněné a zatravněné plochy na pozemcích p.p.č. 388/1, p.p.č. 385/1 a p.p.č. 390/1, všech v katastrálním území Kostelec nad Orlicí, z nichž budou prováděny příslušné stavební práce, a které budou zčásti dotčeny prováděním odvlhčení suterénních stěn budovy (sanace zemní vlhkosti). Tyto pozemky i stavby na nich jsou vesměs ve vlastnictví stavebníka. Po ukončení realizace budou takto využité plochy uvedeny do původního, popř. projektovaného stavu.

Popisované stavební úpravy a udržovací práce nemají žádný vliv na odtokové poměry objektu ani lokality. Stávající kanalizační systémy zůstávají zachovány zcela beze změn. Obnoven je drenážní systém (obvodové drenáže budovy), svedené freatické vody jsou likvidovány vsakem na přímo navazujícím pozemku p.p.č. 390/1, katastrální území Kostelec nad Orlicí.

f)  	Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin

Řešené stavební úpravy a udržovací práce objektu stravovacího pavilonu nevyžadují žádné asanace území, demolice současných staveb ani kácení zeleně.	Dílčí bourací práce v rozsahu stavebně upravovaného objektu jsou hodnoceny jako nedílná součást jeho řešených stavebních úprav a udržovacích prací.

g)  Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé)

Nejsou kladeny žádné požadavky na zábory zemědělského půdního fondu, rovněž není zasahováno do žádných pozemků určených k plnění funkce lesa, ani do ochranných pásem takovýchto pozemků.

h) 	Územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu)

Napojení stavebně upravovaného objektu stravovacího pavilonu na dopravní a technickou infrastrukturu lokality zůstává zachováno stávající beze změn.

i)  	Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice

Stavba bude probíhat v jednom časovém sledu po nabytí právní moci stavebního povolení. Uvažuje se souběh se stavebními úpravami řešícími zateplení obálky budovy (samostatná projektová dokumentace).

Řešené stavební úpravy (zateplení obálky budovy) objektu stravovacího pavilonu nevyžadují žádné podmiňující, vyvolané ani související investice.

B.2		Celkový popis stavby

B2.1		Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek

Stavba je, a beze změn zůstává, budovou občanské vybavenosti ve vlastnictví a správě Města Kostelec nad Orlicí, přičemž slouží jako stravovací zařízení, přičemž sestává ze dvou navzájem provozně propojených částí, které mají vzájemně zcela odlišná stavebně technická i konstrukční řešení. Jde o dvoupodlažní budovu vlastního stravovacího pavilonu, a o jednopodlažní krytou spojovací chodbu do sousední budovy Obchodní akademie, vystavěnou na dnes již nevyužívaném instalačním kolektoru.

Stavebně upravovaný objekt stravovacího zařízení je vybaven veškerým hygienickým, personálním a technickým zázemím, jeho nezbytnou součástí jsou dále komunikační prostory (horizontální i vertikální vnitřní komunikace). Provedením specifikovaných stavebních úprav a udržovacích prací nedojde k žádným změnám v základních kapacitách dotčené stavby, které tak zůstávají zachovány původní.

Nyní navrhované stavební úpravy a udržovací práce specifikované touto projektovou dokumentací jsou koncipovány jako ucelený samostatný stavební objekt, dokumentovaný ucelenou samostatnou projektovou dokumentací, oddělenou od předcházejícího projektu zateplení, která je předávána rovněž poskytovateli dotace.

B2.2		Celkové urbanistické a architektonické řešení

a) 	Urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení

Z urbanistického hlediska nedochází v uspořádání řešené stavby k žádným změnám.

b) 	Architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové

a barevné řešení

Do venkovního uspořádání objektu není v rámci nyní specifikovaných stavebních úprav a udržovacích prací vůbec zasahováno.

B.2.3		Celkové provozní řešení, technologie výroby

Provozní řešení stavby, včetně vybavení stravovacího pavilonu zůstává zachováno bez podstatných změn. Jediným zásahem do současného dispozičního uspořádání je vestavba kabiny bezbariérového hygienického zařízení do prostoru vstupní chodby a šatny žactva v 1. NP – viz stavební výkres půdorysu 1. NP.

B.2.4		Bezbariérové užívání stavby

Obecné technické požadavky zabezpečující bezbariérové užívání staveb definuje vyhláška MMR č. 398/2009 Sb.. Do objektu se vestavuje kabina bezbariérového WC, přístupové dveře na chodbách i do WC budou osazeny vodorovnými madly, zachován je současný bezbariérový přístup přes sousední budovu Obchodní akademie. Prostor vestavovaného bezbariérového WC je vybaven signalizací.

B.2.5		Bezpečnost při užívání stavby

Bezpečnost při užívání dokončené stavby bude zajištěna bezpodmínečným dodržováním příslušných ustanovení aktuálních právních předpisů, kterými jsou zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění, a zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví, v platném znění.

B.2.6		Základní charakteristika objektů

- Stavební řešení

Navrhují se následující stavební úpravy a udržovací práce :

- výměna sítí ZTI v prostoru varny, včetně zatěsnění prostupů podlahou a stropem mezi 1. PP a 1. NP.

- oprava stávajícího hygienického zázemí žactva, včetně výměny instalací ZTI a elektroinstalace

- vestavba kabiny bezbariérového hygienického zařízení, včetně napojení na vnitřní rozvody médií v objektu, instalace madel na dveře přístupové chodby a na dveře hygienického zařízení

- výměna, úprava a doplnění sítí ZTI v prostoru 1. PP, v rozsahu nutném pro opravy a úpravy v 1. NP

- odvlhčení suterénních stěn (sanace zemní vlhkosti), včetně obnovy drenážního systému

- výměna, doplnění, úpravy, opravy a rozšíření vnitřních inženýrských sítí dle specifikace.

Součástí stavebních úprav a udržovacích prací bude rovněž řešení dopadů do ostatních konstrukcí, konstrukčních prvků, a vnitřních instalací objektu. Nově jsou řešeny vnitřní povrchy a kompletace stavby.

Na vlastní budovu stravovacího pavilonu navazují zpevněné a nezpevněné manipulační plochy, do nichž bude zasaženo, zejména v rámci řešení odvlhčení suterénních stěn.

Dispoziční a prostorové uspořádání včetně návaznosti na vztahy v okolí stavby jsou patrné ze stavebních výkresů.

b) 	Konstrukční a materiálové řešení

Založení, svislé i vodorovné konstrukce a zastřešení budovy zůstávají zachovány bez podstatnějších změn. Do svislých a vodorovných nosných konstrukcí se zasahuje pouze stavebními úpravami pro instalace.

Celé konstrukční a materiálové řešení hodnocených stavebních úprav a udržovacích prací je podrobně popsáno v dílčí technická zprávě příslušné k projektové složce stavebně konstrukčního řešení.

c) 	Mechanická odolnost a stabilita

Stavební úpravy jsou navrženy tak, že není negativně ovlivněna mechanická odolnost a stabilita budovy ani žádné její dílčí části, stavební konstrukce nebo stavebního prvku.

B.2.7		Základní charakteristika technických a technologických zařízení

a) 	Technické řešení

Dílčím způsobem jsou v rámci řešených stavebních úprav dotčena pouze některá zařízení techniky prostředí staveb (elektroinstalace, hromosvody, slaboproudé elektrorozvody, vytápění, zdravotně technické instalace, spalinové cesty).

Je nutno odstranit nedostatky na elektroinstalaci, hromosvodech a na spalinových cestách, popsané v jejich revizích, resp. v kontrolní prohlídce.

Stávající provozní a technologická zařízení objektu stravovacího zařízení č.p.1473 zůstávají zachována beze změn.

b) 	Výčet technických a technologických zařízení

Objekt je vybaven běžnými technickými zařízeními (zdravotně technické instalace, plynovodní rozvody s rozvody vytápění, silno, i slaboproudé elektrorozvody, vzduchotechnika, kouřovody).

Obnoven je drenážní systém (obvodové drenáže kolem budovy), včetně vsakovacího objektu (trativodu).

Ve většině jmenovaných technických zařízení dojde k úpravám, opravám a doplnění – viz popis výše, a dále popis provedený v dílčích technických zprávách příslušných k projektové složce řešení techniky prostředí staveb (TZB).

Původní provozní a technologická zařízení objektu stravovacího pavilonu jsou stávající, v rámci popisovaných stavebních úprav beze změn.

B.2.8		Požárně bezpečnostní řešení

Celé navrhované stavební úpravy jsou z hlediska požární bezpečnosti posouzeny a řešeny jako nejjednodušší typ změny, tedy jak změna stavby skupiny I dle ČSN 730834 Požární bezpečnost staveb – Změny staveb (aktuální edice + změny Z1 a Z2).

Požárně bezpečnostní řešení popisovaných stavebních úprav budovy stravovacího pavilonu je podrobně dokladováno ucelenou požární zprávou, která je součástí samostatného projektového oddílu (část D1-2-3 – požárně bezpečnostní řešení), komplexně řešícího tuto problematiku.

##### B.2.9 		Zásady hospodaření s energiemi

a) 	Kritéria tepelně technického hodnocení

Nehodnotí se.

b) 	Energetická náročnost stavby

Nehodnotí se.

c) 	Posouzení využití alternativních zdrojů energií

Neposuzuje se.

##### B.2.10 	Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní

##### a komunální prostředí

Součástí řešení jsou úpravy a opravy současných hygienických zařízení, včetně zřízení kabiny bezbariérového WC. Budou provedeny výměna a úpravy části instalací a vnitřních povrchů.

Ostatní části stavby zůstávají zcela beze změn.

##### B.2.11		Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

a) 	Ochrana před pronikáním radonu z podloží

Ochrana před pronikáním radonu z podloží se neřeší – navrhovány jsou stavební úpravy a udržovací práce bez vytváření nových obytných nebo pobytových místností. Rovněž nejsou řešeny žádné nové stavby nebo přístavby.

b) 	Ochrana před bludnými proudy

Ochranu tohoto konkrétního typu stavby před bludnými proudy není třeba řešit. Veškeré další ochrany ve vztahu k elektrickým instalacím stavby jsou obsaženy v její stávající instalaci.

c)	Ochrana před technickou seizmicitou

Popisovanými stavebními úpravami a udržovacími pracemi nejsou řešeny žádné nové zdroje technické seismicity (otřesů), zůstávají tak pouze otřesy z veřejné dopravy probíhající po přilehlých místních a účelových komunikacích, proti kterým je stavba dostatečně chráněna svým stávajícím stavebně technickým a konstrukčním řešením.

d) 	Ochrana před hlukem

Na stávající hlukové situaci vlastního objektu ani jeho okolí se provedením hodnocených stavebních úprav a udržovacích prací nic podstatného nemění.

e) 	Protipovodňová opatření

Objekt stravovacího pavilonu Kostelec nad Orlicí se nenachází v záplavovém území, není tedy třeba navrhovat žádná protipovodňová opatření.

B.3		Připojení na technickou infrastrukturu

a) 	Napojovací místa technické infrastruktury

Veškeré připojení objektu na technickou infrastrukturu lokality je stávající beze změn, původní napojovací místa všech médií zůstávají zachována.

Kolem objektu je obnoven drenážní systém (obvodové drenáže), včetně zaústění do vsakovacího objektu (trativodu) – viz koordinační situační výkres.

b) 	Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky

Kapacity všech přípojek objektu stravovacího zařízení zůstávají nezměněny.

Vše je napojeno z vnitřních rozvodů budovy.

B.4		Dopravní řešení

a) 	Popis dopravního řešení

Základní schéma dopravního řešení vyplývá z umístění budovy téměř v centru města s výjezdem z ulice Masarykova na průjezdnou silnici v ulici Komenského (směr Doudleby n/Orl.-Týniště n/Orl.), čímž je řešen příjezd zásobování, ale m.j. i požárních vozidel - toto uspořádání zůstává zachováno bez jakýchkoli změn.

b)	Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu

Stávající způsob napojení objektu na stávající dopravní infrastrukturu lokality zůstává zachován zcela beze změn.

c) 	Doprava v klidu

Zcela beze změn je zachován dosavadní stav.

d)	Pěší a cyklistické stezky

Neřeší se.

B.5		Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

a) 	Terénní úpravy

Neřeší se.

b) 	Použité vegetační prvky

Neřeší se.

c) 	Biotechnická opatření

Neřeší se.

B.6		Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

a) 	Vliv stavby na životní prostření – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda

Z hlediska hluku, vody, odpadů, ovzduší a půdy nemají řešené stavební úpravy a udržovací práce žádný vliv.

b) 	Vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině

Neřeší se – bez vlivu.

c) 	Vliv stavby na soustavu chráněných území NATURA 2000

Projektované stavební úpravy a udržovací práce nemají žádný vliv na soustavu chráněných území NATURA 2000 (ptačí oblasti, evropsky významné lokality).

d) 	Návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA

Projektované stavební úpravy a udržovací práce nevyžadují uplatnění režimů posuzování vlivů záměru na životní prostředí podle zákona č. 100/2001, o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění, není tedy vyžadováno ani tzv. zjišťovací řízení, ani vlastní proces posouzení vlivů.

e) 	Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů

Nevyžadují se.

B.7		Ochrana obyvatelstva

Do problematiky ochrany obyvatelstva není stavebními úpravami a udržovacími pracemi objektu stravovacího pavilonu v Kostelci nad Orlicí nikterak zasahováno - základní požadavky z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva jsou splněny stávajícím způsobem.

B.8		Zásady organizace výstavby

a) 	Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění

Elektřina potřebná ke staveništnímu provozu, bude zajištěna ze stávajících elektrorozvodů upravovaného objektu s osazeným staveništním měřením.

Voda, potřebná ke staveništnímu provozu, bude zajištěna ze stávajících vodovodních rozvodů upravovaného objektu s osazeným staveništním měřením.

Veškeré stavební hmoty, prvky, i stavební odpady budou transportovány na staveniště a z něj nákladními automobily po přilehlých zpevněných komunikacích.

b)	Odvodnění staveniště

Odvodnění staveniště není třeba řešit, po celou dobu realizace bude fungovat jak odvodnění střechy objektu, tak i okolních zpevněných ploch.

c) 	Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

Na staveniště bude příjezd po stávajících zpevněných komunikacích a manipulačních plochách, a to z ulic Komenského, Masarykova a Růžičkova - viz situační výkresy stavby.

d)	Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky

Provádění stavby (resp. stavebních úprav a udržovacích prací) bude mít vliv pouze na bezprostředně navazující pozemky, na nichž se nacházejí zpevněné i nezpevněné manipulační plochy, místní a účelové komunikace, vše ve vlastnictví stavebníka – viz situační výkresy stavby.

e) 	Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin

Okolí staveniště je nutno běžným způsobem chránit proti negativním projevům realizace stavby (hluk, prašnost, znečištění, emise, apod.). Zejména je třeba účinně bránit znečištění, případně zablokování navazujících veřejných komunikací.

Nejsou kladeny žádné požadavky na asanace území, demolice původních staveb ani kácení dřevin.

f)  	Maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé)

Zábory pro staveništní provoz se realizují výhradně na přilehlých pozemcích  p.p.č. 388/1, 385/1 a 390/1, všech v katastrálním území Kostelec nad Orlicí, které jsou všechny ve vlastnictví stavebníka. Jde o zábory dočasné, na dobu realizace díla, trvalé zábory se neřeší.

g) 	Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace

V etapě realizace dokumentovaného stavebního díla je řešena problematika likvidace odpadů z realizace stavby, zejména pak z etapy demolic a demontáží, dále jde o obaly od používaných stavebních hmot a prvků. Takto vyprodukované odpady budou příslušně roztříděny a odstraněny (protokolárně zlikvidovány) podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, a o změně některých dalších zákonů, v platném znění, a prováděcí vyhlášky MŽP č. 383/2001 Sb., v platném znění, v zatřídění dle vyhlášky MŽP č. 381/2001 Sb., v platném znění, kterou se stanoví Katalog odpadů. Zvolený zhotovitel stavby v rámci řešení svého odpadového hospodářství zajistí manipulaci se vzniklým odpadem z výstavby dle platných předpisů tak, že vznikající odpady budou tříděny, odděleně skladovány v zakrytých kontejnerech, umístěných v prostoru staveniště, a v průběhu stavebních prací průběžně odstraňovány a předpisově likvidovány. Doklady o likvidaci staveništních odpadů budou zhotovitelem předány v rámci předávacího řízení dokončené stavby. V úvahu přicházejí druhy staveništních odpadů obsažené v následující tabulce :

| ODPADY STAVEBNÍ VÝROBY |  | Kod | kategorie |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Odpady z výroby cementu, vápna a sádry a předmětů a výrobků z nich vyráběných | 10 13 |  |
|  | Odpadní beton a betonový kal | 10 1314 | O |
|  | Obaly | 15 01 |  |
|  | Papírové a lepenkové obaly | 15 0101 | O |
|  | Plastové obaly | 15 0102 | O |
|  | Dřevěné obaly | 15 0103 | O |
|  | Obaly, pytle | 15 0106 | O |
|  | Beton, cihly, tašky a keramika | 17 01 |  |
|  | Betonové konstrukce | 17 0101 | O |
|  | Cihly | 17 0102 | O |
|  | Dřevo, sklo a plasty | 17 02 |  |
|  | Dřevo | 17 0201 | O |
|  | Sklo | 17 0202 | O |
|  | Asfaltové směsi, dehet a výrobky z dehtu | 17 03 |  |
|  | Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 0301 | 17 0302 | O |
|  | Kovy (včetně jejich slitin) | 17 04 |  |
|  | Železo a ocel | 17 0405 | O |
|  | Směsné kovy | 17 0407 | O |
|  | El. kabely neuvedené pod č.17 0410 | 17 0411 | O |
|  | Izolační materiály | 17 06 |  |
|  | Ostatní izolační materiály | 17 0602 | O |
|  | Tepelná izolace (min. vlna) | 17 0604 | O |
|  | Stavební materiály na bázi sádry | 17 08 |  |
|  | Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod č.17 0801 | 17 0802 | O |
|  | Sádrokarton | 17 0802 | O |
|  | Jiné stavební a demoliční odpady | 17 09 |  |
|  | Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod č.17 0901-03 | 17 0904 | O |
|  | Ostatní komunální odpady | 20 03 |  |
|  | Směsný komunální odpad | 20 0301 | O |
|  | Uliční smetky | 20 0303 | O |
|  | Zemina, kamení a vytěžená hlušina | 17 05 |  |
|  | Zemina a kamení neuvedené pod položkou č. 17 0503 | 17 0504 | O |

Maximum staveništních odpadů je odhadnuto na celkem 100 t ve výše uvedené skladbě.

Emise nejsou rozhodující – jde pouze o minimální rozsah emisí ze stavebních mechanismů se spalovacími motory.

h)	Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin

Bilance zemních prací bude přebytková – půjde o cca 55 m3 zeminy, vytlačené z výkopů pro zahloubení tepelných izolací soklů a provedení okapových chodníků v místech návaznosti budovy na nezpevněné terény.

Přivážené a ukládané kamenivo do obsypů drenáží v obdobné kubatuře je pak již považováno za součást konstrukčního řešení stavebních úprav.

i)	Ochrana životního prostředí při výstavbě

Při realizaci stavby je třeba zejména zabránit znečištění nebo zablokování navazujících areálových komunikací, a eventuálnímu úniku látek nebezpečných vodám ze stavebních mechanismů do okolního prostředí. Dále je nutno omezit zatížení okolí ostatními negativními vlivy stavby (prach, hluk, otřesy, emise ze stavebních mechanismů se spalovacími motory, apod.) na nejnižší možnou míru.

j)	Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů

Při realizaci navrhovaného stavebního díla bude třeba zajistit činnost koordinátora BOZP, současně bude třeba vyhotovit plán BOZP pro činnost na staveništi.

k)	Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb, zásady pro dopravně inženýrské opatření

Provádění stavebních úprav nemá vliv. Dopravně inženýrská opatření reprezentují dopravní značení pro organizaci provozu na přilehlých pozemních komunikacích po dobu realizace díla.

m)	Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.)

Rozhodující část popisovaných stavebních úprav a udržovacích prací v budově stravovacího pavilonu (vestavba hygienického zařízení, výměna vnitřních rozvodů inženýrských sítí) bude třeba provádět v období školních prázdnin, při realizaci je pak dále nutno uvažovat s organizačními opatřeními, za kterých bude možno realizovat souběh prací s provozem objektu.

n)	Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny

Postup výstavby je zřejmý ze stavební dokumentace akce. Dílčí termíny není třeba stanovovat, rozhodujícími termíny tak zůstávají pouze zahájení a dokončení realizace stavebního díla. S realizací dokumentovaných stavebních úprav a udržovacích prací budovy stravovacího zařízení se počítá v roce 2016. Práce budou zahájeny po nabytí právní moci stavebního povolení, dále dle uzavřené SoD.