- D1-1-2-1  Stavebně konstrukční řešení - technická zpráva –

- obsah:

1.  	Popis navrženého konstrukčního systému stavby, výsledek průzkumu stávajícího stavu nosného systému stavby při návrhu její změny

2. 	Navržené skupiny prací, materiály a hlavní konstrukční prvky

2.1	Opravy bloku kuchyně (varny se zázemím) v 1.NP a související práce v 1.NP

a 1.PP

2.2 	Oprava stávajících hygienických zařízení žactva v 1.NP

2.3	Vestavba kabiny bezbariérového WC v prostoru šatny žactva v 1.NP

2.4	Úpravy a doplnění vnitřních objektových inženýrských sítí v 1.NP a 1.PP

2.4.1	Zdravotně technické instalace

2.4.2 	Ústřední vytápění

2.4.3 	Elektroinstalace

2.4.4 	Hromosvodová soustava

2.4.5	Vzduchotechnická zařízení

2.5 	Úpravy venkovních ploch kolem objektu

3.	Hodnoty užitných, klimatických a dalších zatížení uvažovaných při návrhu nosné konstrukce

4.	Návrh zvláštních, neobvyklých konstrukcí nebo technologických postupů

5. 	Zajištění stavební jámy

6. 	Technologické podmínky, které by mohly ovlivnit stabilitu vlastní konstrukce, případně sousední stavby

7.	Zásady pro provádění bouracích a podchycovacích prací a zpevňovacích konstrukcí či postupů

8. 	Požadavky na kontrolu zakrývaných konstrukcí

9.	Seznam použitých podkladů, norem, technických předpisů, odborné literatury, výpočetních programů apod.

10.	Specifické požadavky na rozsah a obsah dokumentace pro provádění stavby,

případně dokumentace zajišťované jejím zhotovitelem

- 1.  	Popis navrženého konstrukčního systému stavby, výsledek průzkumu stávajícího stavu nosného systému stavby při návrhu její změny

Budova č.p. 1473 Kostelec nad Orlicí slouží jako objekt občanské vybavenosti – stravovací zařízení. Stavba sestává ze dvou navzájem propojených částí, které však mají navzájem zcela odlišná stavebně technická i konstrukční řešení (vlastní budova stravovacího pavilonu a spojovací chodba). Objekt je vybaven veškerým hygienickým, personálním a technickým zázemím, jeho nezbytnou součástí jsou dále komunikační prostory (horizontální i vertikální vnitřní komunikace, včetně dvou nákladních výtahů).

Nosný systém budovy stravovacího pavilonu tvoří nosné zdivo z keramických bloků, uvnitř dispozice doplněné o vložený tyčový železobetonový montovaný skelet střední kategorie, stropy jsou železobetonové, panelové. Hlavní schodiště uvnitř budovy je železobetonové, předložená venkovní schodiště jsou železobetonová a ocelová. Obálka budovy je zateplena. Spojovací chodba, vedoucí mezi stravovacím pavilonem a sousední budovou Obchodní akademie, má ocelové nosné konstrukce (svislé i vodorovné), opatřené vyzdívkou se zateplením a skládanou jednoplášťovou střechou, spočívá na původním, dnes už nevyužívaném kolektoru.

Objekt je vytápěn teplovodním otopným systémem, topným zdrojem jsou dva plynové závěsné turbokotle umístěné v technické místnosti v suterénu. Teplá užitková voda je připravována zvlášť pro kuchyň (horká voda), v nepřímo topeném ohřívači v 1. PP (od kotle), a zvlášť pro hygienická zařízení – akumulační elektrické ohřívače. Varna kuchyně (přípravna pokrmů) je vybavena vzduchotechnickým zařízením bez rekuperace, přívodní vzduchotechnická jednotka je umístěna v technické místnosti v suterénu se sáním přes žaluzii v přilehlém anglickém dvorku, výměník ohřívače vzduchotechnické jednotky je vyhříván teplovodně, okruhem od plynového kotle. Odvod vzduchu z kuchyně pak zajišťuje trojice odtahových ventilátorů v nástřešním provedení.

V objektu se nachází dvojice nákladních výtahů. Jde o malý (podávací) nákladní výtah v zásobovací rampě na severní straně budovy a nákladní výtah v jižní části objektu, v prostoru kuchyně).

V uplynulých dvou letech objekt stravovacího pavilonu prošel dvěma etapami stavebních úprav a udržovacích prací (oprav) takto:

Etapa 1:

- zateplení obvodových a střešních plášťů budovy, včetně výměny výplní otvorů v obvodových konstrukcích

- provedení nezbytných souvisejících udržovacích prací (oprav)

- úpravy a opravy odkouření od plynových kotlů.

Etapa 2:

- sanace suterénních prostor na zemní vlhkost včetně provedení obvodových drenáží s trativody a obvodových okapových chodníků

- zprovoznění vzduchotechnického zařízení varny, včetně provedení nezbytných úprav a oprava jak na vlastním zařízení, tak i na ovládacím systému měření a regulace (MaR)

- opravy hromosvodové soustavy včetně uzemnění

- příprava pro výměnu kanalizace – vyvedení svodu tukové kanalizace z objektu směrem k vyměňovanému odlučovači tuků v atriu objektu, 2x vyústění odvětrávacího potrubí nad střechu budovy

- příprava pro odvětrání hygienických zařízení žactva – prostupy obvodovou stěnou včetně krycích mřížek

- část oprav elektroinstalace, včetně ochranného pospojení v kuchyni.

V rámci předprojektové přípravy a projektové přípravy všech etap byly provedeny potřebné stavebně technické průzkumy zaměřené jak na stavební konstrukce objektu, tak i na jeho instalace, i nejbližší okolí budovy, spolu s detaielním doměřením potřebných skutečností. Z těchto průzkumů vyplývá bezproblémová proveditelnost požadované změny stavby (stavebních úprav) a souvisejících udržovacích prací. K dispozici je digitalizované zaměření stávajícího stavu objektu. Nutné je řešit projevující se defekty, zejména jde o zatékání do podlah a stropů pod blokem kuchyně se zázemím, dále je třeba vyměnit již dožilé vnitřní instalace objektu, včetně zařizovacích předmětů, odstranit již odpojené nefunkční rozvody, a nahradit zastaralé povrchové úpravy, dále je také řešeno odstranění nevyhovujícího odérového mikroklima v hygienických prostorech žactva.

Nyní předkládanou projektovou dokumentací je samostatně řešena a podrobně specifikována 3. etapa stavebních úprav a udržovacích prací (oprav), do které jsou zahrnuty následující skupiny prací:

- opravy kuchyně (přípravny pokrmů), včetně výměny odlučovače tuků vně objektu a souvisejících úprav na venkovní kanalizaci

- oprava stávajících hygienických zařízení žactva, včetně řemesel, i s dodatkem v profesi ústřední vytápění (ÚT)

- vestavba kabiny bezbariérového WC v prostoru současné šatny žactva, včetně řemesel, v ÚT včetně instalace radiátoru pro temperaci prostoru spojovací chodby

- související i ostatní úpravy a opravy na objektových instalacích ZTI, ÚT a EL v 1. PP a 1. NP objektu.

- 2. 	Navržené skupiny prací, materiály a hlavní konstrukční prvky

Popis použitých konstrukcí, materiálů a konstrukčních prvků je dále proveden po jednotlivých ucelených skupinách prováděných prací (částech stavebních úprav a udržovacích prací).

2.1	Opravy bloku kuchyně (varny se zázemím) v 1.NP a související práce	v 1.NP a 1.PP

Základem oprav v prostoru kuchyně (varny se zázemím) je výměna dožilých, doposavad původních rozvodů zdravotně technických instalací (ZTI) – veškerá vodovodní a kanalizační potrubí, se zařizovacími předměty, včetně výměny odlučovače tuků pro kuchyň ve venkovním prostoru atria objektu, a souvisejících úprav na venkovní kanalizaci. Dále navazují opravy podlah, včetně zatěsnění veškerých prostupů v podlahách 1. NP a ve stropech nad 1. PP, přičemž u vyznačené výměry podlah jde o výměnu celých protékajících konstrukčních podlahových skladeb, vše za použití speciálních hydroizolačních a těsnících hmot, včetně těsnící krystalizační přísady v betonových mazaninách. Kromě těchto ploch se jedná zejména o veškeré prostupy pro vyměňované rozvody ZTI (vodovod a kanalizace) a o stávající prostupy kolem kabeláže elektro. V celém rozsahu se rovněž mění podlahové dlažby, kde v současnosti nevyhovuje jejich protisluz (požadováno R11). Zabroušené a vyštěrkované povrchy pod novými dlažbami budou ještě opatřeny natahovanými stěrkovými hydroizolacemi.

Provedou se opravy povrchů stěn, odstraněny budou veškeré původní obklady stěn, které se po provedení úprav na instalacích a zarovnání povrchů nahradí obklady novými, příslušně se vyspraví a začistí i úseky stěn nad obloženými úseky,  celé prostory kuchyně se zázemím, stejně tak jako opravami a úpravami dotčené prostory zázemí v 1.PP, budou vymalovány.

Součástí prací na opravách kuchyně je odpojení a vystěhování veškeré současné technologie varny a jejího zázemí, a její opětovné dokončení stavebních prací. Provedeny budou potřebné opravy elektroinstalace včetně kompletního obnovení ochranného pospojení kovových technologických zařízení a konstrukcí.

2.2 	Oprava stávajících hygienických zařízení žactva v 1.NP

Provede se celková oprava stávajících hygienických zařízení žactva v 1.NP, založená na výměně stávajících rozvodů zdravotní techniky (vodovod a kanalizace), ústředního topení a elektroinstalace.  následují nové povrchové úpravy, zařizovací předměty, apod.. Jde o blok hygienických zařízení u vstupní chodby, včetně související úklidové komory. Do podlahy je vložena stěrková hydroizolace, položeny jsou nové podlahové dlažby, stěny jsou do výše dveřních zárubní opatřeny bělninovými obklady, výše jsou vyspravené, omítané a vymalované. V rámci oprav se provede zatěsnění veškerých prostupů podlahou a stropem nad 1.PP. Upravované prostory jsou opatřeny podvěšenými minerálními podhledy s integrovanými svítidly a odvětrávacími prvky vzduchotechnického zařízení (viz projektová složka elektro). Dveře budou dřevěné s vysokotlakou laminací na povrchu, zavěšované do ocelových lisovaných zárubní s příslušnými nátěry.

2.3	Vestavba kabiny bezbariérového WC v prostoru šatny žactva v 1.NP

- Tato nová část hygienického zařízení bude vestavěna do prostoru dnešní vstupní chodby se šatnou vedle současné umývárny. Voda, pitná i užitková, kanalizace, elektřina a topení budou napojeny ze stávajících rozvodů objektu.

Vyzdívky nových dělících stěn, včetně předstěny skryté montáže WC nádrže budou provedeny z pórobetonového zdiva. Do podlahy prostoru je vložena stěrková hydroizolace, vlastní podlaha bude z dlažby, stěny budou obložené do výše dveřních zárubní, dále budou ponechány vyspravené, omítnuté a vymalované. Instalovány budou veškeré předepsané doplňky zajišťující bezbariérovost prostoru - madla, sklopné zrcadlo, a zařizovací předměty (umývadlo a WC, dále odpadkový koš), vše v bezbariérovém provedení. V rámci prováděných oprav se provede zatěsnění prostupů podlahou a stropem nad 1.PP. Prostor hygienické kabiny bude opatřen podvěšeným minerálním podhledem s integrovaným osvětlením a odvětráním (viz projektová složka elektro). Dveře budou dřevěné s vysokotlakou laminací na povrchu, zavěšené do nové ocelové lisované zárubně opatřené příslušným nátěrem, předpisově opatřené vodorovným madlem.

- S vestavbou bezbariérového hygienického zařízení souvisí dále rovněž instalace vodorovných madel i na další určená dveřní křídla dle specifikace.

2.4	Úpravy a doplnění vnitřních objektových inženýrských sítí v 1.NP a 1.PP

- Jako součást nyní navrhovaných stavebních úprav a udržovacích prací v objektu stravovacího pavilonu budou provedeny úpravy, doplnění a výměna na zdravotně technických instalacích, v rozvodech ústředního vytápění, a na objektové elektroinstalaci v 1. PP a v 1. NP budovy, které umožní provést jak výměnu instalací v kuchyni (varně se zázemím) a v hygienickém zázemí žactva, tak i vestavbu nové kabiny bezbariérového WC.

Rozsah úprav a oprav na objektových instalacích (rozvodech inženýrských sítí) je následující:

2.4.1.	Zdravotně technické instalace

V rozsahu úprav a oprav zdravotně technických instalací (ZTI) jsou specifikovány:

- kompletní výměna vodovodních a kanalizačních rozvodů pro kuchyň (varnu se zázemím) - 1.PP i 1. NP objektu

- výměna venkovního odlučovače tuků pro kuchyň, včetně souvisejících úprav na venkovní kanalizaci – venkovní prostor, včetně větracího potrubí od odlučovače, vyvedeného nad střechu budovy

- kompletní výměna vodovodních a kanalizačních instalací v opravovaných hygienických zařízeních žactva - 1.PP i 1. NP objektu

- doplnění vodovodních a kanalizačních instalací pro vestavovanou kabinu bezbariérového hygienického zařízení - 1.PP i 1. NP objektu.

Řešení zdravotně technických instalací je v rámci této 3. etapy rozděleno do dvou složek – podetap.

2.4.2 	Ústřední vytápění

Úpravy a opravy v instalacích ústředního vytápění reprezentují:

- demontáž již nefunkčních ležatých rozvodů ÚT, včetně sejmutí tepelných izolací, pod stropem 1.PP

- nově instalovaná topná tělesa ve vestavované kabině bezbariérového hygienického zařízení a ve spojovací chodbě, včetně připojení a regulačních prvků

- výměna všech topných těles v opravovaných prostorech hygienického zařízení žactva, včetně připojení a regulačních prvků – viz výkres - Dodatek ÚT.

2.4.3 	Elektroinstalace

- nová elektroinstalace pro vestavovanou kabinu bezbariérového hygienického zařízení

- kompletní výměna a doplnění elektroinstalace v opravovaných prostorech hygienických zařízení žactva, součástí doplnění je rovněž odtahové nucené větrání těchto prostor

- opravy a úpravy elektroinstalace v kuchyni, v návaznosti na zde prováděné opravy, včetně obnovení ochranného pospojení kovového technologického zařízení

- zbývající opravy v rámci vnitřní objektové elektroinstalace.

Řešení elektroinstalace je v rámci této 3. etapy rozděleno do dvou složek – podetap.

2.4.4 	Hromosvodová soustava

Hromosvodová soustava včetně uzemnění byla opravena v předcházející 2. etapě prací. V rámci hodnocené 3. etapy je třeba zajistit ochranu uzemňovacích prvků při výkopových pracích pro výměnu odlučovače tuků a pro úpravy na venkovní kanalizaci, v případě kolize zajistit překládku.

2.4.5		Vzduchotechnická zařízení

Opravovaná hygienická zařízení žactva budou nově vybaveny nuceným odtahovým větráním, které je specifikováno jako součást řešení elektroinstalace této části stavby.

- 2.5	Úpravy venkovních ploch kolem objektu

Před zahájením bouracích a výkopových prací vně objektu (výměna odlučovače tuků a úpravy na venkovní kanalizaci) je nutno vytyčit stávající podzemní inženýrské sítě v prostoru atria objektu. Staveniště bude v tomto prostoru oploceno a předpisově označeno. Kulturní vrstva zeminy bude v předstihu sejmuta a ponechána na mezideponii přímo na staveništi pro její budoucí rozprostření v původních místech.

Po dokončení výměny odlučovače tuků a úprav na venkovní kanalizaci budou provedeny hutněné záhozy těchto zařízení a sítí, a provedou se konečné terénní úpravy spočívající v urovnání terénu, rozprostření ornice a výsevu trávníku.  Opraven bude rovněž okapový chodník, do něhož se zasáhne instalací odvětrávacího potrubí odlučovače.

- 3.	Hodnoty užitných, klimatických a dalších zatížení uvažovaných při návrhu nosné konstrukce

Užitná a klimatická zatížení jsou stávající beze změn. Přitížení stropní konstrukce 1. PP od pórobetonových příček vestavovaného bezbariérového hygienického zařízení je naprosto bezvýznamné – viz stávající příčkování v tomtéž traktu, v prostoru stávajících hygienických zařízení.

- 4.	Návrh zvláštních, neobvyklých konstrukcí nebo technologických postupů

Při výměně vnitřních rozvodů je nutno je nutno řádně utěsnit veškeré prostupy instalací stavebními konstrukcemi, zejména jde o podlahu v prostoru kuchyně se zázemím a o strop mezi 1. PP a 1. NP. Použity budou systémové těsnící hmoty Nově pokládané a doplňované podlahové mazaniny… (XYPEX, SIKA, FISCHER, HILTI, apod.).

- 5. 	Zajištění stavební jámy

Stavební jáma je dána pouze výkopem jámy při výměně odlučovače tuků v atriu objektu. Její zajištění bude provedeno odsvahováním a zapažením výkopu.

Při realizaci budou respektovány veškeré podmínky BOZP, s důrazem na ustanovení pro zajištění proti pádu z výšek a do hloubek..

- 6. 	Technologické podmínky, které by mohly ovlivnit stabilitu vlastní konstrukce, případně sousední stavby

V rozsahu popisovaných stavebních úprav a udržovacích prací se neřeší žádné zásahy, které by mohly jakkoli ovlivnit stabilitu konstrukčního systému budovy. Prováděním popisovaných stavebních úprav a udržovacích prací objektu nemohou být negativně ovlivněny žádné sousední stavby, viz též situační výkresy stavby.

- 7.	Zásady pro provádění bouracích a podchycovacích prací a zpevňovacích konstrukcí či postupů

Dílčí bourací práce a demontáže jsou řešeny přímo jako součást popisovaných stavebních úprav a udržovacích prací (oprav).

Nejsou navrhovány žádné zpevňovací práce nebo postupy ani podchycovací práce.

- 8. 	Požadavky na kontrolu zakrývaných konstrukcí

Kontrolu před zakrytím budou vyžadovat veškeré zabudovávané hydroizolace a jejich krycí vrstvy, dále veškeré zabudovávané inženýrské sítě, včetně zatěsnění prostupů stavebními konstrukcemi.

- 9.	Seznam použitých podkladů, norem, technických předpisů, odborné literatury, výpočetních programů apod.

Pro vypracování předkládané projektové dokumentace byly použity zejména tyto výchozí podklady:

- technické zadání stavebníka

- kopie katastrální mapy zájmového území

- informativní výpisy z katastru nemovitostí na dotčené pozemky a stavby

- obhlídka řešené stavby přímo na místě zpracovatelem dokumentace za účasti zástupce zadavatele, spojená se stavebně technickým průzkumem, doměřením stávajícího stavu a pořízením fotodokumentace, pasport budovy

Kromě základního zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, a jeho prováděcích předpisů, konkrétně vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, v platném znění, a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, byla při zpracování projektové dokumentace použita ještě vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhlášky č. 298/2011 Sb..

Pro vypracování dokumentace byly použity zejména tyto technické normy a další podklady:

- ČSN ISO 6707-1	(ČSN 73 0000) Pozemní a inženýrské stavby – Terminologie – Část 1: Obecné termíny

- ČSN 73 0540-2 	Tepelná ochrana staveb, funkční požadavky

- ČSN 73 0802	Požární bezpečnost staveb – nevýrobní objekty, a normy

- související (viz samostatný text požárně bezpečnostního řešení)

- ČSN 73 0804           Požární bezpečnost staveb – výrobní objekty, a normy

- související (viz samostatný text požárně bezpečnostního řešení)

- rozpracovaný energetický posudek stavby, vyhotovený oprávněnou osobou.

Software:

- INTERNET EXPLORER

- grafický vykreslovací systém ACAD 2004 a ACAD 2011

- textový editor MS WORD.

- 10.	Specifické požadavky na rozsah a obsah dokumentace pro provádění stavby, případně dokumentace zajišťované jejím zhotovitelem

Pro jednotlivé etapy stavebních úprav a oprav objektu stravovacího pavilonu byly již dříve vyhotoveny dvě projektové dokumentace, a to samostatně pro 1. etapu („Stavební úpravy č.p. 1473 Kostelec nad Orlicí“), a pak pro etapy 2 a 3 („Stavební úpravy č.p. 1473 Kostelec nad Orlicí - II“), které jsou k dispozici u zadavatele (stavebníka). Nyní předkládaná projektová dokumentace („Stavební úpravy č.p. 1473 Kostelec nad Orlicí - III“) na ně přímo navazuje, když odděluje a blíže specifikuje rozsah 3. etapy. Protože je vyhotovena v nejnutnějším dílčím rozsahu, je její přílohou celá realizační projektová dokumentace „Stavební úpravy č.p. 1473 Kostelec nad Orlicí – II,“ ze které nyní dokumentovaná 3. etapa přímo vychází, a je vyčleňována.

Tato Projektová dokumentace je vyhotovena jako jednostupňová, sloužící jednak jako zadávací dokumentace, tedy jako stěžejní podklad pro výběr zhotovitele díla, dále pak pro vlastní provedení akce. Nedílnou součástí této projektové dokumentace je položkový soupis výkonů s výkazem výměr.

Zhotovitel díla zajistí striktní dodržování veškerých relevantních podmínek a pravidel BOZP při realizaci stavebních prací. Zhotovitel dále k předání stavby zajistí potřebné atesty, protokolární doklady vlastností a prohlášení o vlastnostech jednotlivých materiálů, prvků a systémů.