A - Průvodní zpráva – obsah :

A.1	Identifikační údaje

A.1.1	Údaje o stavbě

A.1.2	Údaje o stavebníkovi

A.1.3	Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

A.2	Seznam vstupních podkladů

A.3	Údaje o území

a) 	Rozsah řešeného území

b) 	Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památková rezervace, památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod.),

c) 	Údaje o odtokových poměrech

d) 		Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno územní rozhodnutí nebo územní opatření, popřípadě nebyl-li vydán územní souhlas

e) 		Údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, popřípadě s regulačním plánem v rozsahu, ve kterém nahrazuje územní rozhodnutí, a v případě stavebních úprav podmiňujících změnu v užívání stavby údaje o jejím souladu s územně plánovací dokumentací

f) 	Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území

g) 	Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů

h) 	Seznam výjimek a úlevových řešení

i) 	Seznam souvisejících a podmiňujících investic

j) 	Seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby (podle katastru

nemovitostí)

##### A.4 	Údaje o stavbě

a) 	Nová stavba nebo změna dokončené stavby

b) 	Účel užívání stavby

c) 	Trvalá nebo dočasná stavba

d) 	Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památka, apod.)

e) 		Údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb

f) 	Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících

z jiných právních předpisů

g) 	Seznam výjimek a úlevových řešení

h)	Navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů / pracovníků apod.)

i) 	Základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.

j)  		Základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy)

k) 	Orientační náklady stavby

##### A.5	Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

A.1	Identifikační údaje

A.1.1	Údaje o stavbě

Název stavby :

Stavební úpravy č.p. 1473 Kostelec nad Orlicí - II

Místo stavby : p.p.č. 388/2, katastrální území Kostelec nad Orlicí

Objekt č.p. 1473 Kostelec nad Orlicí se nachází na výše uvedeném pozemku, jedná se o stavbu občanské vybavenosti – stravovací zařízení.

Předmětem projektové dokumentace jsou stavební úpravy a udržovací práce předmětné budovy, jde o jednostupňovou projektovou dokumentaci pro vydání stavebního povolení a pro provedení stavby, vyhotovenou dle příloh č. 5 a č. 6 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění (březen 2013).

Nyní navrhované stavební úpravy a udržovací práce specifikované touto projektovou dokumentací jsou koncipovány jako ucelený samostatný stavební objekt, dokumentovaný ucelenou samostatnou projektovou dokumentací, oddělenou od předcházejícího projektu zateplení, která je předávána rovněž poskytovateli dotace.

A.1.2	Údaje o stavebníkovi

Město Kostelec nad Orlicí, se sídlem :

Palackého náměstí 38, 517 41 Kostelec nad Orlicí, IČ 00274968

A.1.3	Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

Zpracovatel projektové dokumentace :

Ing. Jiří Urban, Dobrošov 66, 547 01 Náchod, IČ 45915156

Zodpovědný projektant : 			Ing. Jiří Urban, ČKAIT 0601554

Stavební a konstrukční řešení : 	Ing, Jiří Urban, Ing. Jana Kuřátková, Karel Balšan

A.2	Seznam vstupních podkladů

Zpracovatel této projektové dokumentace použil tyto základní vstupní podklady :

- projektová dokumentace nerealizovaných stavebních úprav a přístavby „Stravovací pavilon, Koncepce stravování Kostelec nad Orlicí“ (11/2007)

- projektová dokumentace Stavební úpravy č.p. 1473 Kostelec nad Orlicí (Východočeská rozvojová s.r.o., 12/2015), včetně veškerých podkladů (zateplení obálky budovy)

- aktuálně účinné právní předpisy, a na ně navazující státní technické normy.

- informativní výpis z katastru nemovitostí pro pozemek p.p.č. 388/2 s budovou č.p. 1473, dále pro pozemky p.p.č. 388/1 s budovou č.p. 522, p.p.č. 385/1 a p.p.č. 390/1, všechny v katastrálním území Kostelec nad Orlicí.

A.3	Údaje o území

a) 	Rozsah řešeného území

Řešené území je dáno vlastním upravovaným stavebním objektem stravovacího pavilonu na pozemku p.p.č.388/2 a sousedními pozemky - p.p.č. 388/1, p.p.č. 385/1 a p.p.č. 390/1, na kterých se nacházejí místní a účelové komunikace a manipulační zpevněné plochy, dále ozeleněné zatrávněné plochy s parkovou úpravou, včetně vzrostlé zeleně, vše jmenované v katastrálním území Kostelec nad Orlicí, ve vlastnictví stavebníka.

b) 	Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památková rezervace, památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod.),

Stavebně upravovaný objekt stravovacího zařízení není památkově chráněn, rovněž neleží v památkové rezervaci.

Stavba se nenachází v žádném zvláště chráněném území, a rovněž leží mimo jakékoli záplavové území.

c) 	Údaje o odtokových poměrech

Realizací popisovaných stavebních úprav a souvisejících udržovacích prací nedochází k žádným změnám v odtokových poměrech lokality, které tak zůstávají původní. Upravovaná stavba má zajištěn odvod splaškových odpadních vod i vod dešťových stávajícími kanalizačními systémy, pro odvod freatických vod je obnovován drenážní systém.

d) 	Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno územní rozhodnutí nebo územní opatření, popřípadě nebyl-li vydán územní souhlas

Územní rozhodnutí, územní opatření, ani územní souhlas se nevydávají, řešené stavební úpravy jsou plně v souladu s platnou územně plánovací dokumentací – územní plán byl vydán 05. 09. 2011, s účinností 20. 09. 2011, s navazujícími změnami č.1 a č.2.

e) 		Údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, popřípadě s regulačním plánem v rozsahu, ve kterém nahrazuje územní rozhodnutí, a v případě stavebních úprav podmiňujících změnu v užívání stavby údaje o jejím souladu s územně plánovací dokumentací

Územní rozhodnutí, opatření ani souhlas se nevydává, navržené stavební úpravy budou projednávány ve stavebním řízení beze změn v užívání stavby.

f) 	Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území

Řešené stavební úpravy plně respektují	vyhlášku č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území v platném znění.

g) 	Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů

Z hlediska řešeného území nejsou zpracovateli této projektové dokumentace známé žádné požadavky orgánů státní správy.

h) 	Seznam výjimek a úlevových řešení

Ve vztahu k řešenému území není třeba řešit žádné výjimky z obecně platných právních předpisů ani navrhovat žádná úlevová řešení.

i) 	Seznam souvisejících a podmiňujících investic

Z řešených stavebních úprav nevyplývají požadavky na žádné související nebo podmiňující investice v zájmovém území.

j) 	Seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby (podle katastru

nemovitostí)

Dotčené pozemky :

- p.p.č. 388/2, katastrální území Kostelec nad Orlicí (670197)

zastavěná plocha a nádvoří, o celkové výměře 633 m2 – vlastní stavebně upravovaný objekt č.p. 1473 Kostelec nad Orlicí

- p.p.č. 388/1, katastrální území Kostelec nad Orlicí

zastavěná plocha a nádvoří, o celkové výměře 3388 m2 – nezastavěné části využity pro staveništní provoz

- p.p.č. 385/1, katastrální území Kostelec nad Orlicí

ostatní plocha – ostatní komunikace, o celkové výměře 2376 m2 – přilehlé části využity pro staveništní provoz

- p.p.č. 390/1, katastrální území Kostelec nad Orlicí

zahrada, o celkové výměře 634 m2

– přilehlé části těchto pozemků budou využity pro staveništní provoz, pro úpravy soklových stěn a pro obnovu drenážního systému.

Dotčené stavby :

- budova č.p. 1473, ulice Komenského, Kostelec nad Orlicí – budova občanské vybavenosti – stravovací zařízení.

Všechny výše popisované nemovitosti jsou ve vlastnictví stavebníka (žadatele) - LV 10001 (viz informativní výpisy z katastru nemovitostí zařazené do dokladové části této projektové dokumentace).

##### A.4 	Údaje o stavbě

a)	Nová stavba nebo změna dokončené stavby

Navrhována je změna dokončené stavby, konkrétně její stavební úpravy a související udržovací práce.

Nyní navrhované stavební úpravy a udržovací práce specifikované touto projektovou dokumentací jsou koncipovány jako ucelený samostatný stavební objekt, dokumentovaný ucelenou samostatnou projektovou dokumentací, oddělenou od předcházejícího projektu zateplení, která je předávána rovněž poskytovateli dotace.

b) 	Účel užívání stavby

Jedná se o objekt občanské vybavenosti, charakteru stravovacího zařízení - velkokapacitní kuchyně s jídelnou a kompletním příslušenstvím.

c) 	Trvalá nebo dočasná stavba

V případě celé stavby i jejích řešených stavebních úprav a udržovacích prací jde o trvalou stavbu.

d) 	Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památka, apod.)

Hodnocená stavba není předmětem žádné ochrany podle jiných právních předpisů.

e) 		Údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb

Technické požadavky na stavby stanovuje vyhláška MMR č. 268/2006 Sb., o technických požadavcích na stavby, v platném znění. Podle tohoto předpisu, a podle navazujících státních technických norem, je v projektovém řešení postupováno.

Obecné technické požadavky zabezpečující bezbariérové užívání staveb definuje vyhláška MMR č. 398/2009 Sb.. Do objektu se vestavuje kabina bezbariérového WC, přístupové dveře na chodbách i do WC budou osazeny vodorovnými madly, zachován je současný bezbariérový přístup přes sousední budovu Obchodní akademie.	Prostor vestavovaného bezbariérového WC je vybaven signalizací.

Dále je postupováno podle vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, v platném znění, opět dle navazujících státních technických norem (požárně bezpečnostní řešení stavby).

f) 	Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících

z jiných právních předpisů

Tato projektová dokumentace bude projednána s dotčenými orgány státní správy za účelem získání jejich závazných stanovisek potřebných do stavebního řízení. Předpokládá se vydání stanoviska HZS Královéhradeckého kraje na úseku požární bezpečnosti. Další stanoviska dotčených orgánů státní správy dle požadavků stavebního úřadu.

Byla zajištěna stanoviska správců technické infrastruktury o existenci jimi spravovaných sítí v dotčeném území. Podle podmínek v nich obsažených bude postupováno při realizaci stavby, zejména se jedná o výkopové práce kolem objektu.

g) 	Seznam výjimek a úlevových řešení

Pro popisované stavební úpravy nejsou navrhovány žádné výjimky z obecně platných právních předpisů ani žádná úlevová řešení.

h) 		Navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů / pracovníků apod.)

Základní stavebně technické kapacity stavby zůstávají původní beze změn dle jejího původního řešení i po realizaci navrhovaných stavebních úprav. Beze změn jsou rovněž jednotlivé funkční jednotky objektu, jejich velikosti i počty uživatelů.

Nemění se účel užívání stavby, pouze do prostoru vstupní chodby a šatna žactva v 1. NP se vestavuje kabina bezbariérového WC.

i) 		Základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.

Veškeré základní bilance stavby zůstávají zachovány původní beze změn i po provedení navržených stavebních úprav a udržovacích prací.

j) 		Základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy)

Realizace stavby bude probíhat v jednom časovém úseku, bez členění na etapy, přičemž termíny budou zcela odvislé od zajištění finančního krytí. Lhůtu pro realizaci lze uvažovat 3 – 4 měsíce, s realizací se počítá v roce 2016.

k) 	Orientační náklady stavby

Náklady stavby lze pro statistické účely zcela orientačně a předběžně odhadnout na cca 0,9 mil. Kč (bez DPH).

##### A.5	Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

Hodnocené stavební úpravy a udržovací práce budovy stravovacího pavilonu jsou řešeny jako jeden stavební (pozemní) objekt, inženýrské objekty se neřeší. Obnova drenážního systému je považována za součást stavebních úprav a udržovacích prací vlastního objektu, jde o součást řešení odvlhčení jeho obvodových suterénních stěn. Technická nebo technologická zařízení nejsou navrhována.