Ing. Josef Čermák  projektování a realizace staveb, IČO 11075775

STAVBA	:	Oprava chodníků č.p. 1245-47 prodloužení

INVESTOR	:	Město Kostelec nad Orlicí

ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO	:	010/2018

T E C H N I C K Á     Z P R Á V A

Chodník č.p. 1245-47 prodloužení

Jedná se o nový chodník od stávajícího chodníku za č.p. 1245-47 ke komunikaci mezi bytovými domy. Délka úseku je 11,0 m. Dlažba bude položena v šířce 1,50 m. Prodloužení je vedeno šikmo vedle stožáru veřejného osvětlení na úroveň chodníku vedlejšího bytového domu. Chodník bude ohraničen záhonovými obrubami. Obruby v napojení budou odstraněny. U komunikace budou vyměněny 4 ks silničních obrub. Nové silniční obruby budou v šířce chodníku sníženy. Nová dlažba z dlaždic BEST BEATON tl. 60 mm bude opřena mezi záhonové obruby. Ornice v ploše chodníku bude sejmuta a bude použita k úpravám podél záhonových obrub.

Kostelec nad Orlicí, květen 2019