Ing. Josef Čermák  projektování a realizace staveb, IČO 11075775

STAVBA	:	Oprava chodníků Solnická

INVESTOR	:	Město Kostelec nad Orlicí

ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO	:	010/2018

T E C H N I C K Á     Z P R Á V A

Chodník Proškova a Solnická

Jedná se o levostranný chodník v ulici Proškova od parkoviště navazující na levostranný chodník v ulici Solnické po křižovatku s ulicí Nerudovou. Délka úseku je 162,80 m. Dlažba bude položena v šířce původní chodníku z betonových dlaždic. Začátek úseku je u parkoviště mezi bytovými domy, konec je před ulicí Nerudovou. Budou provedeny i všechny tři přístupové chodníky ke vchodům do bytového domu a chodník ke vstupu do kotelny. Dlažba u č.p. 214 bude dotažena až k podezdívce plotu bez záhonových obrub. Podél zeleného pruhu budou osazeny záhonové obruby. Stávající nové obruby na začátku úseku (3,17 m) a v oblouku do ulice Solnické zůstanou zachovány. Nová dlažba z dlaždic BEST BEATON tl. 60 mm bude opřena mezi záhonové obruby a silniční obruby. Provedení konstrukce podle TP 170. Příčný sklon chodníku bude 2 % k silnici.

Vjezdy budou provedeny z dlažby BEST BEATON tl. 80 mm uložené v kamenivu. Bude proveden vjezd k č.p.635 o šířce 3,55 m a o šířce 3,40 m. Stávající silniční obruby budou sníženy. V oblouku u vjezdu ke kotelně budou sníženy obruby v délce 5,0 m. Obruby budou vráceny, jedna poškozená vyměněna. V oblouku do ulice Solnické budou sníženy obruby v délce 4,0 m. Obruby budou vráceny, dvě poloviční poškozené budou vyměněny. Vedle snížení bude vyměněna jedna poškozená obruba. V obloucích obslužné komunikace a oblouku v ulici Nerudova budou sníženy silniční obruby v délkách 2,95; 3,0 a 3,70 m. Obruby budou vyměněny. U snížených obrub budou provedeny pruhy z dlaždic BEST KLASIKO červené barvy pro nevidomé tl. 60 mm v obloucích (3,40 + 2,70 + 1,80 + 1,80 + 2,50 m) a tl. 80 mm u vjezdů (3,55 + 3,40 m).

Od soklu č.p. 635 a od podezdívky plotu č.p. 214 bude dlažba oddělena pruhem nopové fólie.

V chodníku budou výškově upraveny stávající litinové poklopy.

Podél záhonových obrub bude provedeno doplnění ornice a osetí travním semenem.

Kostelec nad Orlicí, květen 2019