Ing. Josef Čermák  projektování a realizace staveb, IČO 11075775

STAVBA	:	Chodník Komenského – 2. etapa

INVESTOR	:	Město Kostelec nad  Orlicí

ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO	:	006/2018

T E C H N I C K Á     Z P R Á V A

Chodník Komenského – 2. etapa

Jedná se o levostranný chodník ve směru na Častolovice od vchodu do ordinace MUDr. Klejma č.p. 649 po vjezd do zámeckého parku. Délka opravovaného úseku je 95.34 m. Dlažba bude položena v šířce původního dlážděného chodníku. Silniční obruby budou zachovány. Nová dlažba z dlaždic BEST BEATON tl. 60 mm bude opřena mezi silniční obruby a podezdívky, resp. sokl objektu. Provedení konstrukce podle TP 170. Příčný sklon chodníku bude 2 % k silničním obrubám. Chodník bude u vjezdu do zámeckého parku zakončen pruhem z dlažby BEST KLASIKO tl. 60 mm pro nevidomé červené barvy. Podélný sklon chodníků bude proveden ke stávajícím dešťovým vtokovým mřížím nebo ke komunikacím. Od podezdívek bude dlažba oddělena pruhem nopové fólie. U vchodu do č.p. 649 bude vyměněna litinová mříž s rámem. U vjezdu do parku bude stávající mříž nově osazena do potřebné úrovně.

Vjezd k č.p. 649 bude proveden z dlažby BEST BEATON tl. 80 mm uložené v kamenivu. Podél komunikace bude proveden pruh z dlažby BEST KLASIKO tl. 80 mm pro nevidomé červené barvy v délce 5,40 m.

Kostelec nad Orlicí, květen 2019