Ing. Josef Čermák  projektování a realizace staveb, IČO 11075775

STAVBA	:	Výměna výplní otvorů č.p. 38 a č.p. 37

INVESTOR	:	Město Kostelec nad Orlicí

ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO	:	012/2019

PRŮVODNĚ   TECHNICKÁ     ZPRÁVA

Identifikační údaje

Údaje o stavbě

a) Název stavby	:		Výměna výplní otvorů č.p. 38 a č.p. 37

b) Místo stavby	:		Kostelec nad Orlicí, Palackého nám. 38

c) Předmět PD	:		Dokumentace řeší výměnu oken a dveří

objektu městského úřadu

Údaje o stavebníkovi

a) Stavebník	:		Město Kostelec nad Orlicí

Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

a) Zpracovatel	:		Ing. Josef Čermák

Kostelec nad Orlicí, Kotyzova 1454

b) Hlavní projektant	:		Ing. Josef Čermák

IČ			:		0600180

Obor		:		pozemní stavby

Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

Stavba není členěna.

Seznam vstupních podkladů

- Kopie stavebních výkresů objektu.

- Zaměření otvorů obvodových stěn.

- Záměr investora.

###### Stávající stav

Objekt se nachází na západní straně náměstí, v ochranném pásmu památkové zóny. Podmínkou výměny je zachování členění oken a dveří a zachování původního barevného řešení exteriérové úpravy prvků.

Objekt je osazen převážně dřevěnými dvojitými okny. Některá okna ve schodišti jsou dřevěná zdvojená. Okna v půdním prostoru jsou jednoduchá. Dvě okna v suterénu jsou ocelová. Vnitřní parapety oken jsou převážně dřevěné, některá okna mají parapet obložený keramickými obkladačkami. V prostoru spořitelny jsou do parapetů nad topnými tělesy osazeny mřížky.

Navržené řešení

Stávající dřevěná okna a balkónové dveře budou vyměněny za nové plastové výplně stejných rozměrů a členění. Barevné řešení exteriérového povrchu bude odpovídat stávajícím oknům. Jedná se o výměnu celkem 89 ks oken a balkónových dveří. Rozměry a členění oken jsou blíže specifikovány dále. Rozměry jsou orientační a před vlastní výrobou je nutné provést přesné zaměření. V budově budou rovněž vyměněny troje dřevěné vchodové dveře za dveře plastové. Dveře do suterénu a do schodišťového prostoru budou mít oboustrannou povrchovou úpravu v dekoru dřeva. Vchodové dveře v zasklené stěně ve schodišťovém prostoru budou mít barevnou úpravu shodnou s okny. Připojovací spára bude provedena vodotěsně a vzduchotěsně, ve shodě s normou ČSN 73 0540-2. Kotvení bude provedeno pomocí kotevních třmenů nebo kotevních šroubů.

Výměna oken zahrnuje dodávku a montáž vícekomorových plastových výrobků s okenními profily dodávaných výplní ve třídě A dle ČSN EN 12608, stavební hloubka minimálně 74 mm. Okna a balkónové dveře ve východní, jižní a západní stěně budou osazena izolačními trojskly AKUTOP ONE/XN ve složení 6ONE/12/4/12/4XN nebo trojskly srovnatelných parametrů (viz. výpis prvků), celkový součinitel prostupu tepla Uw do 0,95 W/m2K, mikroventilace, celoobvodové kování, 4-polohová klika. Pojistka chybné manipulace na každém otevíraném sklopném křídle. Součástí dodávky a instalace budou i vnitřní plastové parapety PVC vč. krytek bílé barvy, rozměry podle stávajících parapetů navýšené o rozdíl hloubky rámů. Na venkovní straně bude provedeno překrytí spoje se stávajícími parapety lištou z plechu Lindab odpovídající barvy. Okna a balkónové dveře v kancelářích budou vybaveny vnitřními horizontálními hliníkovými žaluziemi, barva slonová kost (RAL1014), ovládaní pomocí řetízku. V suterénu pouze místnost v jihovýchodním rohu objektu.

Ostění k okennímu rámu bude doplněno a opatřeno štukovou omítkou. Stěny s okny budou vymalovány bílou malířskou barvou.

V místnosti suterénu – sklad vlajek vedle kotelny - bude ve stávajícím otvoru dozděn parapet tl. 300 mm z plných cihel pro okno 830/500 mm. Parapet okna bude odvodněn trubkou vedenou skrz stávající betonový květinový truhlík před oknem.

V chodbě suterénu před vstupem do kotelny bude vybouráno okno, skrz které prochází potrubí. Otvor bude zazděn zdivem Ytong tl 300 mm.

Výčet požadovaných prací:

- demontáž a ekologická likvidace původních okenních výplní

- doprava rámů a oken do místa plnění

- dodávka a montáž nových okenních výplní (dle ČSN 73 0540-2-tepelná ochrana budov)

- dozdění (úprava) všech stavebních otvorů po dvojitých oknech

- dodávka a montáž nových vnitřních parapetů vč. krytů a venkovního parapetního překrytí

- dodávka a montáž žaluzií podle výpisu výplní

- zednické začištění vnějšího i vnitřního ostění nově osazených výplní

- bílé vymalování stěn s okny

- kompletní úklid prostor, včetně odstranění prachu

Kostelec nad Orlicí, listopad 2019