Ing. Josef Čermák  projektování a realizace staveb, IČO 11075775

STAVBA	:	Venkovní úpravy objektu dílen

v areálu technických služeb

INVESTOR	:		Město Kostelec nad Orlicí

ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO	:	010/2020

D.1.1.1   TECHNICKÁ   ZPRÁVA

###### Architektonické, výtvarné a funkční řešení

Jednopodlažní objekt obdélníkového půdorysu umístěný v rovinatém terénu. Objekt je zastřešen plochou střechou.

###### Orientace ke světovým stranám, denní osvětlení, oslunění

Stávající objekt s podélnou osou sever – jih.

###### Technické a konstrukční řešení objektu

Objekt je zděný z plných cihel. Zastřešení je provedeno železobetonovou žebrovou deskou.

V celém objektu budou v obvodových stěnách vyměněna okna, dveře a vrata. Obvodové stěny celého objektu budou opatřeny zateplovacím systémem ETICS s tenkovrstvou omítkou.

Střecha bude zateplena a opatřena novou krytinou PVC.

###### Svislé konstrukce

V obvodové východní stěně budou provedeny zazdívky otvorů. Okenní otvory 1250/2300 mm budou upraveny pro okna výšky 1800 mm. Okenní otvor 650/2300 mm bude zazděn. V otvoru pro vstupní dveře bude zazděn nadsvětlík. Zazdívky budou provedeny z cihel Porotherm 44. Nadsvětlíky vrat budou zazděny příčkovkami Ytong tl. 150 mm. Ve vstupu do objektu bude vybourán stávající schod z betonu a bude nahrazen schodišťovým stupněm BEST-FALDO. Dveřní otvor bude snížen vyzdívkou uloženou na prefabrikovaných překladech 140/140/1190 mm.

###### Zastřešení

Plochá střecha bude opatřena novou krytinou z fólie PVC kotvenou do železobetonové desky střechy. Pod krytinu bude provedeno vyrovnání deskami stabilizovaného polystyrenu v tloušťce 60 mm.

Stávající živičná krytina bude odstraněna včetně klempířských prvků.

###### Úprava povrchů

V objektu budou provedeny nové štukové omítky zazdívek otvorů a vnitřního ostění po montáži oken. Venkovní omítka obvodových stěn objektu bude otlučena a stěny budou zatepleny kontaktním systémem ETICS s izolační vrstvou fasádního polystyrenu tl. 100 mm. Povrchová úprava bude provedena tenkovrstvou strukturovanou silikonovou omítkou zrnitosti 2 mm. Vystupující svislé fasádní prvky budou odsekány a plochy budou opatřeny vyrovnávací hrubou omítkou. Vystupující dozdívky z děrovaných cihelných bloků nebudou odsekávány a vyrovnání se provede v tloušťce izolace. Římsa nad okny bude zachována a bude překryta pruhem z polystyrenových desek tl. 50 mm. Ostění bude izolováno deskami tl. 30 mm.

Horní římsa na štítových stěnách bude vyrovnána potěrem pro nalepení krycího plechu.

Sokl zateplovaných stěn bude obložen deskami extrudovaného polystyrenu tl. 50 mm.

Atiky budou opatřeny hladkou omítkou a natřeny silikonovou fasádní barvou.

###### Tepelné izolace

Obvodové stěny budou zatepleny kontaktním systémem ETICS s izolační vrstvou fasádního polystyrenu tl. 100 mm. Ostění oken bude izolováno deskami tl. 30 mm. Sokl objektu bude izolován deskami XPS tl. 50 mm.

Plochá střecha bude zateplena deskami stabilizovaného polystyrenu v tloušťce 60 mm.

###### Konstrukce klempířské

Klempířské konstrukce budou provedeny z TiZn plechu. Bude provedeno nové oplechování říms, oplechování atiky, podokapní žlaby a svody DN 100 mm a oplechování parapetů.

Střešní klempířské prvky budou provedeny z poplastovaného plechu.

###### Výplně otvorů

V celém objektu bude provedena výměna stávajících dřevěných oken za okna plastová zasklená izolačními dvojskly Ug = 1,1 W/m2K. Okna budou dodána včetně plastových parapetů.

Nové vchodové dveře budou rovněž plastové s částečným zasklením.

Na střeše bude demontován stávající světlík. Na nadezdívku bude osazen nový kopulový světlík (Puloplastics) 1600 x 1600 mm, osazený na šikmé podstavě 1800 x 1800 mm výšky 150 mm. Fólie PVC bude vytažena pod obrubu světlíku.

Zámečnické konstrukce

Z obvodového zdiva budou vybourány nevyužívané ocelové konzoly a okenní mříže.

Zařizovací předměty

Stávající podokenní plynová topidla budou demontována a budou zpětně namontována s novým delším odkouřením skrz stěnu.

###### Malby

Nové vnitřní omítky budou vymalovány malířskou barvou ve světlých odstínech.

Bourací práce

V obvodovém zdivu budou vybourány všechny výplně otvorů s výjimkou sklobetonového okna. Budou otlučeny všechny vnější omítky. V ploše zdiva budou odsekány svislé vystupující fasádní prvky. Z obvodového zdiva budou vybourány nevyužívané ocelové konzoly. Budou provedeny drážky pro osazení překladů nad vstupními dveřmi. Z parapetů budou vybourána odkouření plynových podokenních topidel a budou osazena odkouření delší.

Před jednokřídlovými dveřmi bude vybourán betonový stupeň.

###### Úspora energie a ochrana tepla

Objekt dílen a skladů materiálu není vytápěn. V prostorách není žádné stálé pracovní místo. Dílny jsou využívány v zimním období jen vyjímečně. Údržba objektů ve vlastnictví města prováděná technickými službami je plánována mimo zimní období.

Upozornění

Všechny konkrétně jmenované výrobky a materiály jsou uvedeny pouze jako příklad určující požadované fyzikální, mechanické a technické parametry.

Jejich použití není pro dodavatele závazné.

Kostelec nad Orlicí, prosinec 2020