D. 1. 1. 1	TECHNICKÁ ZPRÁVA

Rekonstrukce zdi Seykorova parku v ulici Riegrova, Kostelec nad Orlicí

DOKUMENTACE PRO SPOLEČNÉ POVOLENÍ

1. Všeobecná část	3

1.1. Použitá odborná literatura, ČSN a předpisy	3

ČSN EN 1991-1-1	3

ČSN EN 1997-1	3

Eurokód 7: Navrhování geotechnických konstrukcí - Část 1: Obecná pravidla	3

ČSN EN 1996-1-1	3

1.2. Údaje o staveništi	4

1.3. Hygienické požadavky a ochrana zdraví při práci, ochrana proti požáru	4

1.4. Postup výstavby a použité materiály	4

1.5. Vliv stavby na životní prostředí	4

2. Stavební část	5

2.1. Konstrukční a statické řešení	5

2.2. Bourací práce	5

3. Nosné konstrukce	5

3.1. Výkopy, zemní práce	5

3.2. Základové konstrukce	6

3.3. Komplexní konstrukční systém	6

3.4. Svislé nosné konstrukce	6

3.4.1. Zděné konstrukce	6

3.4.2. Montované konstrukce	6

3.5. Vodorovné nosné konstrukce	6

3.5.1. Stropní konstrukce	6

3.5.2. Překlady, průvlaky	6

3.6. Schodiště a vnitřní rampy, žebříky	6

3.7. Konstrukce krovu	6

3.8. Komíny	6

3.9. Výtahy	6

4. Kompletační konstrukce	6

4.1. Obvodové fasádní pláště	7

4.2. Pergoly, markýzy, předsazené konstrukce	7

4.3. Střešní pláště	7

4.4. Výplně otvorů	7

4.5. Dělící konstrukce	7

4.6. Podhledové konstrukce	7

4.7. Skladby podlah	7

4.8. Parozábrany	7

4.9. Izolace	7

4.9.1. Izolace proti spodní vodě a zemní vlhkosti	7

4.9.2. Izolace tepelné	7

4.9.3. Izolace zvukové	7

4.9.4. Ochrana proti radonu	7

5. Drobné konstrukce a práce	7

5.1. Klempířské konstrukce	7

5.2. Zámečnické konstrukce	8

5.3. Truhlářské konstrukce	8

5.4. Úpravy povrchů	8

5.4.1. Omítky	8

5.4.1.1. Vnitřní omítky	8

5.4.1.2. Venkovní omítky	8

5.4.2. Obklady	8

5.4.2.1. Vnitřní obklady	8

5.4.2.2. Venkovní obklady	8

5.4.3. Nátěry, malby	8

5.5. Zpevněné vnější povrchy	8

6. Všeobecné požadavky a upozornění	8

7. Provozní opatření a údržba	8

# 1. Všeobecná část

- 1.1. Použitá odborná literatura, ČSN a předpisy

| ČSN EN 998-1 ED.2 | Specifikace malt pro zdivo - Část 1: Malta pro vnitřní a vnější omítky | 1992 |
| --- | --- | --- |
| ## ČSN EN 1991-1-1 | Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-1: Obecná zatížení - Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb | 2004 |
| ČSN 73 0600 | Hydroizolace staveb - Základní ustanovení | 2000 |
| ČSN 73 0606 | Hydroizolace staveb - Povlakové hydroizolace - Základní ustanovení | 2000 |
| ## ČSN EN 1997-1 | ## Eurokód 7: Navrhování geotechnických konstrukcí - Část 1: Obecná pravidla | 2006 |
| ## ČSN EN 1996-1-1 | Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí- Část 1-1: Obecná pravidla pro vyztužené a nevyztužené zděné konstrukce | 2013 |
| ČSN 73 1901 | Navrhování střech – Základní ustannovení | 2011 |
| ČSN EN 1996-2 | Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí- Část2: Volba materiálů, konstruování a provádění zdiva | 2007 |
| ČSN 73 6133 | Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací | 2010 |
| ČSN 73 3130 | Stavební práce. Truhlářské práce stavební.Základní ustanovení | 1982 |
| ČSN 73 3610 | Navrhování klempířských konstrukcí | 2008 |
| ČSN 73 4108 | Hygienické zařízení a šatny | 2013 |
| ČSN 73 4130 | Schodiště a šikmé rampy. Základní ustanovení | 2010 |
| ČSN 73 4301 | Obytné budovy | 1987 |
| ČSN 73 4305 | Zařaditelnost bytů | 1989 |
| ČSN 73 6058 | Jednotlivé, řadové a hromadné garáže | 2011 |
| ČSN 74 3282 | Pevné kovové žebříky pro stavby | 2013 |
| ČSN 74 3305 | Ochranná zábradlí | 2008 |
| ČSN 74 4505 | Podlahy - Společná ustanovení | 2012 |
| ČSN 74 6025 | Okna a dveře – Mechanická trvanlivost – Požadavky a klasifikace | 2003 |
| ČSN 74 6210 | Kovová okna. Základní ustanovení | 1986 |
| ČSN 74 6401 | Dřevěné dveře. Základní ustanovení | 1979 |
| ČSN 74 6501 | Ocelové zárubně. Společná ustanovení | 1988 |
| ČSN 74 6550 | Kovové dveře otvíravé. Základní ustanovení | 1987 |
| ČSN 74 6930 | Podlahové rošty ocelové. Společná ustanovení | 1993 |
| ČSN 74 7019 | Vrata – Mechanické vlastnosti - Požadavky | 2001 |
| ČSN 74 7110 | Bytová jádra | 1988 |
| ČSN 74 7640 | Domovní listovní schránky | 1997 |
| vyhl.MMR č.268/2009 Sb. | o obecných technických požadavcích na výstavbu | 2009 |
| vyhl.č.591/2006 Sb. | požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích | 2006 |
| vyhl.MMR č.398/2009 Sb. | o techn. požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb | 2009 |

- 1.2. Údaje o staveništi

Před započetím stavby je třeba nechat vytyčit veškeré inženýrské sítě a ty v průběhu stavby ochránit.

Stavební pozemky parcelních čísel 199, 111/10,1863/1 v katastrálním území Kostelec nad Orlicí (670197). Předmětem dokumentace je oprava zárubní zeď na výše uvedených parcelách. Stávající pozemky jsou zastavěné, v místě plánované stavby se nachází stávající zeď která bude odstraněna na nahrazena novou.

- 1.3. Hygienické požadavky a ochrana zdraví při práci, ochrana proti požáru

Všechny stavební a pomocné práce musí být prováděny dle vyhlášky č. 324. – vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu, dále zákon č. 258/2000 Sb. – zákon o ochraně veřejného zdraví.  Dále budou dodrženy všechny technologické postupy provádění dle doporučení dodavatelů jednotlivých materiálů a stavebních prvků.

Z hlediska požární bezpečnosti je objekt posouzen dle vyhlášky 246/2001Sb., ČSN 73 0802, ČSN 73 0834, ČSN 73 0843 a norem souvisejících.

Všechny stavební a pomocné práce musí být prováděny dle vyhlášky č. 309/2006, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), dále vyhláška 601/2006 nařízení vlády řešící minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví na staveništích č. 591/2006. Vyhláška 192/2005 zrušila některé části vyhlášky č. 48/1982 Sb. Podrobné požadavky na pracoviště a na pracovní prostředí řeší nařízení vlády 101/2005 Sb.. Dále budou dodrženy všechny technologické postupy provádění dle doporučení dodavatelů jednotlivých materiálů a stavebních prvků. Tyto další vyhlášky je nutno při provádění respektovat.

- 1.4. Postup výstavby a použité materiály

Všechny použité výrobky, materiály a technologické postupy musí odpovídat platným předpisům a jejich vlastnosti musí být ověřeny certifikací nebo schvalováním výrobků dle platných zákonů.

Odpady vzniklé při stavebních pracích budou tříděny dle jednotlivých druhů a kategorií a budou odstraněny na zařízeních k tomu určených. O nakládání s odpady vč. přepravy bude vedena evidence (§39 a 40 zák.č.185/2001 o odpadech v platném znění), která bude ihned po dokončení výstavby předložena referátu životního prostředí.

Dodavatel bude respektovat dokumentaci pro provedení stavby.

V případě nejasností či dohadů musí neprodleně kontaktovat projektanta, aby nedošlo ke vzniku škod vlivem projektu. Dodavatel je povinen upozornit zpracovatele dokumentace na případné diskoordinace v projektu a vyzvat projektanta k řešení před jejich realizací tak, aby nedošlo ke vzniku škod vlivem projektu. Stavbu musí provádět stavební firma se značnými zkušenosti v tradičních technologiích v kombinaci s nejmodernějšími materiály a postupy (chemie, ...). Svým charakterem se jedná o jedinečnou stavbu. Stavební firma si přizve dostatečné množství specialistů na dané konstrukce – technologie – výrobní dokumentace.

Materiály použité jako finální je nutné nechat vždy odsouhlasit autorem projektu před jejich samotnou aplikací.

- 1.5. Vliv stavby na životní prostředí

V objektu se nenachází žádný zdroj, který by nedovoleně znečišťoval svoje okolí škodlivinami. Výstavbou nového objektu nedojde ke zhoršení životního prostředí v okolí stavby. Vznikající odpady budou likvidovány v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. – zákon o odpadech, dále zákonem č. 477/2001 Sb. – zákon o obalech a obalových odpadech a vyhláškou MŽP č. 383/2001 – o podrobnostech nakládání s odpady.

Výstavba a stavební práce budou probíhat tak, aby omezily nepříznivé vlivy prašnosti a hluku na své okolí. Ke kolaudačnímu řízení budou přiloženy doklady o zneškodnění a zlikvidování vzniklých odpadů. Doklady budou potvrzeny příjemcem odpadu.

Odpady budou skladovány v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. – zákon o odpadech, dále zákonem č. 477/2001 Sb. – zákon o obalech a obalových odpadech a vyhláškou MŽP č. 383/2001 – o podrobnostech nakládání s odpady.

- 2. Stavební část

- 2.1. Konstrukční a statické řešení

Zárubní zeď je navržena jako monolitická železobetonová konstrukce založená na základovém pasu v nezámrzné hloubce. Výška stěny nad terénem je proměnná od cca 1,5 do 0,5m. Pohledový líc stěny bude obložen lícovanými cihlami- V koruně stěny bude záklopová římsa.

- 2.2. Bourací práce

Stávající opěrná stěna je vyzděna z plných pálených cihel a její tvar je prakticky totožný s nově navrženou stěnou. Šířka stěny se pohybuje od 350 do 500mm. Ukončení stěny je betonovou záklopovou římsou. Tvar základů pod stěnou není znám. Předpokládáme, že jsou betonové do nezámrzné hloubky – cca 1,0m.

Stěna bude v plném rozsahu vybourána a na jejím místě se provede stěna nová podle PD.

Na severovýchodním konci v ulici Komenského je ve stěně vynechán vjezd k domu č.p. 1412. Tento vjezd je lemován dvojící zděných pilířů, které budou po vyzdění nové stěny dány do původního stavu.

- 3. Nosné konstrukce

- 3.1. Výkopy, zemní práce

Výkopové práce se odvíjejí od navrženého pasového založení. Budou provedeny pasy a v příslušných šířkách a výškách dle projektové dokumentace.

Před zahájením výkopových prací je nutno vytyčit podzemní sítě, jejich existenci potvrdit kopanými sondami.

HTÚ – hrubá terénní úprava staveniště. Vyrovnání a úprava terénu staveniště po demolici stávající stěny. Projekt předpokládá vyrovnání terénu a jeho úpravu na úroveň HTÚ.

Pro potřeby výstavby objektu bude provedena hrubá terénní úprava v celé ploše zamýšlené stavby. V předpokládaných písčitých zeminách se uvažují přechodné sklony svahu 1:1.

Svahování výkopů je však nutné přizpůsobit i povětrnostní situaci, kdy např. následkem déletrvajících dešťů může být zemina silně nasycena vodou a pak ztrácí stabilitu. V takovém případě bude nutno zvážit zajištění výkopů i pažením.

Při zvoleném způsobu zakládání je nutno dbát, aby zeminy vycházející v základové spáře nebyly dlouhodobě vystaveny povětrnostním a mechanickým vlivům, zvláště zamokření srážkami, načechrání zemními stroji apod. Základové pasy se v předpokládaných základových poměrech doporučuje betonovat přímo do nepažených výkopů, udržlivých krátkodobě ve svislých stěnách. Zamezí se tak nepříznivým účinkům povětrnostních vlivů a kumulaci srážkových vod ve zpětných zásypech a druhotnému zhoršování přetvárných vlastností zemin v podzákladí. Výkopové práce a pažení dle ČSN 73 3050.

## 3.2. Základové konstrukce

Základové konstrukce jsou navrženy jako základové pasy v místě stávající zdi. Nové pasy budou betonovány přímo do výkopu. Provázání pasů a vrchní stěny bude provedeno prutovou výztuží.

Veškeré zpětné násypy budou hutněny Edef 45 MPa.

K převzetí základové spáry bude přizván odborný geolog případně statik k odsouhlasení správnosti uvažovaných základových poměrů ve statickém výpočtu.

- 3.3. Komplexní konstrukční systém

Stěna je navržena jako monolitická železobetonová konstrukce s dříkem šířky 200mm, který je založen na základovém pasu tl. 400mm. Výška stěny je proměnná od 1,5 do 0,5m podle ubíhajícího terénu.

Pohledový líc stěny bude obložen keramickými lícovanými cihlami o rozměrech 210x100x65. Spáry obkladu jsou navrženy tl. 10mm. Obklad bude založen na stejném pasu jako stěna a bude k ní kotven podle podkladu dodavatele cihel. Pro zdění bude použita malta výrobce cihel.

V koruně stěnu bude provedena záklopová římsa, která ukončí jak stěnu, tak obklad. Záklop bude proveden z betonu v pohledové kvalitě.

Při rubové straně bude stěna vyztužena kari sítěmi 8/150-8/150. Do základového pasu budou vloženy pruty R10/150, se kterými budou kari sítě stykovány.

Stěna je navržena z betonu C30/37 XC4, XF1. Základ pak z betonu C16/20.

- 3.4. Svislé nosné konstrukce

### 3.4.1. Zděné konstrukce

Betonová stěna bude obložena keramickými lícovanými cihlami o rozměrech 210x100x65. Spáry obkladu jsou navrženy tl. 10mm. Obklad bude založen na stejném pasu jako stěna a bude k ní kotven podle podkladu dodavatele cihel. Pro zdění bude použita malta výrobce cihel.

### 3.4.2. Montované konstrukce

V projektu se nevyskytují.

- 3.5. Vodorovné nosné konstrukce

V projektu se nevyskytují.

### 3.5.1. Stropní konstrukce

### 3.5.2. Překlady, průvlaky

- 3.6. Schodiště a vnitřní rampy, žebříky

- 3.7. Konstrukce krovu

V projektu se nevyskytují.

- 3.8. Komíny

V projektu se nevyskytují.

- 3.9. Výtahy

V projektu se nevyskytují.

- 4. Kompletační konstrukce

- 4.1. Obvodové fasádní pláště

V projektu se nevyskytují.

- 4.2. Pergoly, markýzy, předsazené konstrukce

V projektu se nevyskytují.

## 4.3. Střešní pláště

V projektu se nevyskytují.

- 4.4. Výplně otvorů

V projektu se nevyskytují.

- 4.5. Dělící konstrukce

V projektu se nevyskytují.

- 4.6. Podhledové konstrukce

V projektu se nevyskytují.

- 4.7. Skladby podlah

V projektu se nevyskytují.

- 4.8. Parozábrany

V projektu se nevyskytují.

- 4.9. Izolace

### 4.9.1. Izolace proti spodní vodě a zemní vlhkosti

Obkladové cihly budou chráněny proti asfaltovým pásem proti zemní vlhkosti.

Beton stěny bude doplněn o krystalickou hydroizolaci, která zabrání zasakování zemní vlhkosti do betonu.

### 4.9.2. Izolace tepelné

V projektu se nevyskytují.

### 4.9.3. Izolace zvukové

V projektu se nevyskytují.

### 4.9.4. Ochrana proti radonu

V projektu se nevyskytují.

- 5. Drobné konstrukce a práce

- 5.1. Klempířské konstrukce

V projektu se nevyskytují.

- 5.2. Zámečnické konstrukce

Veškeré zámečnické konstrukce budou provedeny v žárovém zinkování. Vše se řídí příslušnou normou ČSN.

- 5.3. Truhlářské konstrukce

V projektu se nevyskytují.

- 5.4. Úpravy povrchů

### 5.4.1. Omítky

- 5.4.1.1. Vnitřní omítky

V projektu se nevyskytují.

- 5.4.1.2. Venkovní omítky

V projektu se nevyskytují.

### 5.4.2. Obklady

- 5.4.2.1. Vnitřní obklady

V projektu se nevyskytují.

- 5.4.2.2. Venkovní obklady

Betonová stěna bude obložena keramickými lícovanými cihlami o rozměrech 210x100x65. Spáry obkladu jsou navrženy tl. 10mm. Obklad bude založen na stejném pasu jako stěna a bude k ní kotven podle podkladu dodavatele cihel. Pro zdění bude použita malta výrobce cihel.

### 5.4.3. Nátěry, malby

V projektu se nevyskytují.

- 5.5. Zpevněné vnější povrchy

Kolem objektu není potřeba provádět zpevněné plochy, půda je v okolí plánovaného domu dostatečně ulehlá.

- 6. Všeobecné požadavky a upozornění

Rozměry konstrukcí a schémat výrobků jsou uvedeny ve skladebných rozměrech a všechny otvory pro výrobky je třeba přeměřit a přepočítat jejich počet před jejich výrobou.

Při provádění stavby je nutné účinně vnitřní prostory stavby větrat, neprodyšně neuzavírat, aby byl zajištěn odvod páry z vysychajících stavebních konstrukcí.

# 7. Provozní opatření a údržba

Stavbu i jednotlivé prostory je možno užívat jen běžným způsobem pouze k takovým účelům, kterým byla určena projektem. V zimním období bude zajištěno nepřetržité temperování a vytápění objektu a po celou dobu řádné větrání.

V období zahájení využívání objektu je nutno zajistit zvýšené větrání vnitřních prostor, aby bylo dosaženo dokonalé vyschnutí stavebních konstrukcí a nastavení běžných parametrů úrovně vlhkosti vnitřního prostředí.

V rámci dotvarování, konečného sednutí a vysychání stavby se mohou objevit po dokončení a předání díla v některých místech drobné vlasové trhliny, které nejsou na závadu funkčnosti a bezpečnosti stavby. Tyto běžné projevy stavby se odstraní po „usednutí“ stavby při dalším vnitřním vymalování stěn.

Vypracoval: Ing. Martin Šabata